临汾市尧都区福利巷小区等17

个老旧小区改造项目工程总承 工程包（EPC）一标段

# 招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年   月    日

|  | 鑫涛小区--修缮建筑工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鑫涛小区--修缮建筑工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011607002 001 | 防水层拆除 | 部位:屋面 1.3厚防水卷材 | m2 | 1181.3 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011607001 001 | 刚性层拆除 | 部位:屋面 1.20厚细石混凝土 2.40厚岩棉板保温板 3.20厚水泥砂浆找平层 4.钢筋混凝土屋面板 | m2 | 1146.9 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011101006 001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度:20厚1:2. 5水泥砂浆保护层 2.0.4厚聚乙烯膜一层 | m2 | 1146.9 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010902001 001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS防水层 2.防水层数:2层 3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 1181.3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011001001 001 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:130厚挤塑聚苯板保温板 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 1146.9 |  |  |  |  |  |
| 6 | 010902002 001 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 1146.9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 车棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 01B001 | 拆除原旧车棚 | 1.拆除原旧车棚（钢结构+彩钢棚） | m2 | 45 |  |  |  |  |  |
| 8 | 010101004 001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 10.56 |  |  |  |  |  |
| 9 | 010103001 001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 | m3 | 7.12 |  |  |  |  |  |
| 10 | 010501003 001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.82 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鑫涛小区--修缮建筑工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 11 | 010501001 001 | 垫层 | 1.部位:基础垫层 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010515001 001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: φ10以内 | t | 0.504 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010515001 002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢 业14以内 | t | 0.132 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 010516002 001 | 预埋铁件 | 1.铁件尺寸:300*400*12 mm预埋板、6 业24 | t | 0.105 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铁艺大门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 01B002 | 铁艺大门拆除 | 1.拆除原铁艺大门 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011702001 001 | 基础 | 1.基础垫层 木模板 | m2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 011702001 002 | 基础 | 1.独立基础 木模板 | m2 | 12.8 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 011704001 001 | 超高施工增加 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

|  | 鑫涛小区--路面工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鑫涛小区--路面工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001 001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 458.59 |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040202001 001 | 路床(槽）整形 | 1.部位:路基碾压 | m2 | 1528.63 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040201020 001 | 褥垫层 | 1.厚度:300mm 2.材料品种、规格及比例:3:7灰土 | m2 | 1528.63 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040203007 001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:缝内填沥青类材料 4.塑料膜养护 5.刻纹机刻纹 | m2 | 1528.63 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 鑫涛小区--电气土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鑫涛小区--电气土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 强电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆手孔井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040504001 001 | 砌筑井 | 1.部位:电缆手孔井 2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 3、.:、水 浆砌筑MU20粉煤灰砖 4.混凝土强度等级:C20 5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理 8.参考图集12D9-P114 | 座 | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆穿管埋设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040101002 001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 18.04 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001 001 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 5.49 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040103001 002 | 回填方 | 1.填方材料品种:细砂 | m3 | 7.54 |  |  |  |  |  |
| 5 | 040305001 001 | 垫层 | 1.材料品种、规格:细砂 2.厚度:100mm | m3 | 4.57 |  |  |  |  |  |
| 6 | 040803007 001 | 铺砂、盖保护板 (砖） | 1.种类:C15混凝土板 2.规格:550*200*40mm | m | 113.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 弱电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通信手孔井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鑫涛小区--电气土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 7 | 040504001 002 | 砌筑井 | 1.部位:通信手孔井 2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 3、.:、水 浆砌筑MU20粉煤灰砖 4.混凝土强度等级:C20 5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理 8.参考图集12D9-P114 | 座 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2*七孔梅花管、6*SC50镀锌钢管埋设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 040101002 002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 33.49 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040103001 003 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 8.71 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 040103001 004 | 回填方 | 1.填方材料品种:细砂 | m3 | 19.21 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 040305001 003 | 垫层 | 1.材料品种、规格:C15混凝土 2.厚度:80mm | m3 | 4.75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 鑫涛小区--暖通土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鑫涛小区--暖通土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001009 001 | 拆除井 | 1.拆除井 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 砖砌阀门检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040504001 003 | 砌筑井 | 1.种类、规格:DN100、 DN125 2.部位:检查井 3、.:、砖规格 4.混凝土强度等级:C20 5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.参考图集12N6-P28、2 9 | 座 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土阀门检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040504002 001 | 混凝土井 | 1.阀门检查井 2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土 3.基础材质及厚度:200厚C25混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:200厚C25钢筋砼 6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.参考图集:12N6P26-32页 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

|  | 鑫涛小区--电气工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鑫涛小区--电气工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412007 001 | 一般路灯 | 1.名称:太阳能路灯 2.规格:LED-1*35W IP4 5 3.墙挂式灯具，安装高度为3.2m，半截光型 | 套 | 7 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030404017 001 | 配电箱 | 1.名称:AL-Z 2.规格:800*600*200 3.防护等级:IP45 4.材质:304不锈钢 5.安装方式:明敷 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030404017 002 | 配电箱 | 1.名称:FZ1 2.规格:800*600*200 3.防护等级:IP45 4.材质:304不锈钢 5.安装方式:明敷 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030404017 003 | 配电箱 | 1.名称:FZ2 2.规格:800*600*200 3.防护等级:IP45 4.材质:304不锈钢 5.安装方式:明敷 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030404016 001 | 电表箱 | 1.名称:单元表箱 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030411001 001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PE塑料管 3.规格:De100 4.配置形式:埋地敷设 | m | 36.82 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030411001 002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PE塑料管 3.规格:De65 4.配置形式:埋地敷设 | m | 195.43 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030408001 001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*120 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 49.34 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鑫涛小区--电气工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 9 | 030408001 002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 189.1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030408001 003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 48.93 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030408006 001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以下 4.材质、类型:铜芯 5.电压等级（kV):1KV | 个 | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

|  | 鑫涛小区--弱电工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鑫涛小区--弱电工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411001 003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:埋地敷设 | m | 153.6 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030411001 004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:七孔梅花管 3.规格:De110 4.配置形式:埋地敷设 | m | 219.66 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

|  | 鑫涛小区--采暖工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鑫涛小区--采暖工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001002 001 | 钢管 | 1.部位:焊接钢管拆除 2.规格:DN100 3.连接形式:焊接 | m | 104.6 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031003014 001 | 热量表 | 1.类型:热力入口拆除 2.型号、规格:DN100 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03B009 | 热力装置入口 | 1.名称:热力装置入口 2.规格:蝶阀DN100、压力表Y-100、温度计、闸板阀DN40、Y型过滤器10目、Y型过滤器60目、超声波式热量表DN70、自力式压差控制阀DN100、闸板阀DN32、静态水力平衡阀DN100 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001002 002 | 钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN100 5.连接形式:焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗 | m | 104.6 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031201001 001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹漆两道 | m2 | 37.46 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031208002 001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:45mm 3.管道外径: φ133mm以下 | m3 | 2.01 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031208007 001 | 防潮层、保护层 | 1.类型:保护层 2.材质:玻璃丝布 | m2 | 65.07 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031003003 001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN10 0 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鑫涛小区--采暖工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 9 | 031003003 002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN10 0 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031003001 001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031003001 002 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031003001 003 | 螺纹阀门 | 1.类型:排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 031002003 001 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质管道管径DN 100 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 鑫涛小区--电瓶车棚 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鑫涛小区--电瓶车棚 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017 004 | 配电箱 | 1.名称:CDZ 2.规格:400*300*200 3.安装方式:底边距地1. 8m | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030412001 001 | 普通灯具 | 1.名称:带延时开关吸顶灯 2.安装方式:吸顶安装 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030411001 005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PE塑料管 3.规格:De65 4.配置形式:埋地敷设 | m | 20.14 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030411001 006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.配置形式:暗配 | m | 8.06 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030408001 004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-3*10 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:穿管敷设 | m | 25.75 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030408001 005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-2*2.5 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:穿管敷设 | m | 10.47 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030408006 002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:三芯 3.规格:10mm2以下 4.材质、类型:铜芯 5.电压(kV):1KV | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030408006 003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:两芯 3.规格:10mm2以下 4.材质、类型:铜芯 5.电压(kV):1KV | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 农业推广小区--修缮建筑工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：农业推广小区--修缮建筑工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011607002 002 | 防水层拆除 | 部位:屋面 1.3厚防水卷材 | m2 | 486.17 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011607001 002 | 刚性层拆除 | 部位:屋面 1.20厚细石混凝土 2.40厚岩棉板保温板 3.20厚水泥砂浆找平层 4.钢筋混凝土屋面板 | m2 | 469.97 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011101006 002 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度:20厚1:2. 5水泥砂浆保护层 2.0.4厚聚乙烯膜一层 | m2 | 469.97 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010902001 002 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS防水层 2.防水层数:2层 3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 486.17 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011001001 002 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:130厚挤塑聚苯板保温板 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 469.97 |  |  |  |  |  |
| 6 | 010902002 002 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 469.97 |  |  |  |  |  |
|  |  | 车棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 01B008 | 拆除原旧车棚 | 1.拆除原旧车棚（钢结构+彩钢棚） | m2 | 30 |  |  |  |  |  |
| 8 | 010101004 002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 7.92 |  |  |  |  |  |
| 9 | 010103001 002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 | m3 | 5.34 |  |  |  |  |  |
| 10 | 010501003 002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.12 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：农业推广小区--修缮建筑工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 11 | 010501001 002 | 垫层 | 1.部位:基础垫层 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.47 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010515001 003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: φ10以内 | t | 0.378 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010515001 004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢 业14以内 | t | 0.099 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 010516002 002 | 预埋铁件 | 1.铁件尺寸:300*400*12 mm预埋板、6 业24 | t | 0.079 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铁艺大门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 01B009 | 铁艺大门拆除 | 1.拆除原铁艺大门 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011702001 003 | 基础 | 1.基础垫层 木模板 | m2 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 011702001 004 | 基础 | 1.独立基础 木模板 | m2 | 9.6 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 011704001 002 | 超高施工增加 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

|  | 农业推广小区--路面工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：农业推广小区--路面工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001 002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 92.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040202001 002 | 路床(槽）整形 | 1.部位:路基碾压 | m2 | 309 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040201020 002 | 褥垫层 | 1.厚度:300mm 2.材料品种、规格及比例:3:7灰土 | m2 | 309 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040203007 002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:缝内填沥青类材料 4.塑料膜养护 5.刻纹机刻纹 | m2 | 309 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 农业推广小区--电气土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：农业推广小区--电气土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 强电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆手孔井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040504001 004 | 砌筑井 | 1.部位:电缆手孔井 2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 3、.:、水 浆砌筑MU20粉煤灰砖 4.混凝土强度等级:C20 5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理 8.参考图集12D9-P114 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆穿管埋设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040101002 003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 4.29 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001 005 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 1.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040103001 006 | 回填方 | 1.填方材料品种:细砂 | m3 | 1.79 |  |  |  |  |  |
| 5 | 040305001 004 | 垫层 | 1.材料品种、规格:细砂 2.厚度:100mm | m3 | 1.08 |  |  |  |  |  |
| 6 | 040803007 002 | 铺砂、盖保护板 (砖） | 1.种类:C15混凝土板 2.规格:550*200*40mm | m | 35.74 |  |  |  |  |  |
|  |  | 弱电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通信手孔井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：农业推广小区--电气土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 7 | 040504001 005 | 砌筑井 | 1.部位:通信手孔井 2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 3、.:、水 浆砌筑MU20粉煤灰砖 4.混凝土强度等级:C20 5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理 8.参考图集12D9-P114 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2*七孔梅花管、6*SC50镀锌钢管埋设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 040101002 004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 9.41 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040103001 007 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 2.45 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 040103001 008 | 回填方 | 1.填方材料品种:细砂 | m3 | 5.4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 040305001 006 | 垫层 | 1.材料品种、规格:C15混凝土 2.厚度:80mm | m3 | 1.33 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 农业推广小区--给水土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：农业推广小区--给水土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 给水管管沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002 005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 28.91 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001 009 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 17.38 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001 010 | 回填方 | 1.填方材料品种:中、粗砂 | m3 | 4.47 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040305001 007 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中、粗砂 2.厚度:150mm | m3 | 6.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 041001009 002 | 拆除井 | 1.拆除井 | 座 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 水表井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040504001 006 | 砌筑井 | 1.部位:水表井 2.垫层材质及厚度:C10混凝土 3.底板材质及厚度:C25混凝土 4、.:、水 浆砌筑MU10砖 5.砂浆强度等级:C25 6.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 7.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 8.参考图集07MS101-2-P 41 | 座 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 农业推广小区--污水土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：农业推广小区--污水土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 污水管管沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002 006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 63.82 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001 011 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 11.95 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001 012 | 回填方 | 1.填方材料品种:中、粗砂 | m3 | 36.94 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040305001 008 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中、粗砂 2.厚度:150mm | m3 | 9.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 041001009 003 | 拆除井 | 1.拆除井 | 座 | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 污水检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040504002 002 | 混凝土井 | 1. Φ1000圆形混凝土污水检查井 2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土 3.基础材质及厚度:220厚C25混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:100厚C25钢筋砼 6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.参考图集:06MS201-3- P21 | 座 | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 农业推广小区--雨水土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：农业推广小区--雨水土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 雨水管管沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002 007 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 32.19 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001 013 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 0.23 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001 014 | 回填方 | 1.填方材料品种:中、粗砂 | m3 | 23.89 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040305001 009 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中、粗砂 2.厚度:150mm | m3 | 5.58 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除雨水口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 041001009 004 | 拆除井 | 1.拆除雨水口 | 座 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 单篦雨水口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040504009 001 | 雨水口 | 1.雨水口规格:680*380 mm 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 3.井深:1m 4.材料品种、规格:普通砖 5.10cmC15砼过梁 6.井篦采用球墨铸铁雨水口箅带座 7.参考图集12S-8-P55 | 座 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 041001009 005 | 拆除井 | 1.拆除井 | 座 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 雨水检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：农业推广小区--雨水土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 8 | 040504002 003 | 混凝土井 | 1. Φ1000圆形混凝土污水检查井 2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土 3.基础材质及厚度:220厚C25混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:100厚C25钢筋砼 6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.参考图集:06MS201-3- P12 | 座 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 农业推广小区--暖通土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：农业推广小区--暖通土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 供暖管管沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002 008 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 40.12 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001 015 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 11.23 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001 016 | 回填方 | 1.填方材料品种:细砂 | m3 | 10.61 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040305001 010 | 垫层 | 1.材料品种、规格:级配砂石 2.厚度:200mm | m3 | 7.89 |  |  |  |  |  |
| 5 | 040305001 011 | 垫层 | 1.材料品种、规格:细砂 2.厚度:200mm | m3 | 10.17 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 041001009 006 | 拆除井 | 1.拆除井 | 座 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 砖砌阀门检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 040504001 007 | 砌筑井 | 1.种类、规格:DN70、DN 80 2.部位:检查井 3、.:、砖规格 4.混凝土强度等级:C20 5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.参考图集12N6-P28、2 9 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土阀门检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：农业推广小区--暖通土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 8 | 040504002 004 | 混凝土井 | 1.阀门检查井 2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土 3.基础材质及厚度:200厚C25混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:200厚C25钢筋砼 6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.参考图集:12N6P26-32页 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 农业推广小区--电气工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：农业推广小区--电气工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412007 002 | 一般路灯 | 1.名称:太阳能路灯 2.规格:LED-1*35W IP4 5 3.墙挂式灯具，安装高度为3.2m，半截光型 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030404017 005 | 配电箱 | 1.名称:AL-Z 2.规格:800*600*200 3.防护等级:IP45 4.材质:304不锈钢 5.安装方式:明敷 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030404016 002 | 电表箱 | 1.名称:单元表箱 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030411001 007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PE塑料管 3.规格:De65 4.配置形式:埋地敷设 | m | 54.7 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030408001 006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 68.64 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030408006 004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以下 4.材质、类型:铜芯 5.电压等级（kV):1KV | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

|  | 农业推广小区--弱电工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：农业推广小区--弱电工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411001 008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:埋地敷设 | m | 48.31 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030411001 009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:七孔梅花管 3.规格:De110 4.配置形式:埋地敷设 | m | 66.14 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

|  | 农业推广小区--给水工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：农业推广小区--给水工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006 001 | 塑料管 | 1.材质:PE100级给水管拆除 2.规格:De110 3.连接形式:电熔连接 | m | 54.5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006 002 | 塑料管 | 1.材质:PE100级给水管拆除 2.规格:De63 3.连接形式:电熔连接 | m | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031001006 003 | 塑料管 | 1.材质:PE100级给水管 2.规格:De110 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 | m | 54.5 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001006 004 | 塑料管 | 1.材质:PE100级给水管 2.规格:De63 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 | m | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031003003 003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031003003 004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:伸缩器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030804014 001 | 低压塑料管件 | 1.类型:盘熔短管 2.规格:De63 3.连接形式:热熔连接 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031003013 001 | 水表 | 1.类型:水表组 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 组 | 2 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：农业推广小区--给水工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 农业推广小区--排水工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：农业推广小区--排水工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006 005 | 塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除 2.规格: De200 3.连接形式:胶圈接口 | m | 65.7 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006 006 | 塑料管 | 1.材质:PVC排水塑料管 2.规格: De100 3.连接形式:粘接连接 | m | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040501004 001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ ) De200 4.连接形式:胶圈接口 5.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 65.7 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001006 007 | 塑料管 | 1.材质:PVC塑料排水管 2.规格:De110 3.连接形式:粘接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5.安装部位:室外 6.介质:污水 | m | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

|  | 农业推广小区--雨水工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：农业推广小区--雨水工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006 008 | 塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除 2.规格: De300 3.连接形式:胶圈接口 | m | 31 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006 009 | 塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除 2.规格: De200 3.连接形式:胶圈接口 | m | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040501004 002 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ ) De300 4.连接形式:胶圈接口 5.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 31 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040501004 003 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ ) De200 4.连接形式:胶圈接口 5.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 农业推广小区--采暖工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：农业推广小区--采暖工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001002 003 | 钢管 | 1.部位:焊接钢管拆除 2.规格:DN100 3.连接形式:焊接 | m | 57.4 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031003014 002 | 热量表 | 1.类型:热力入口拆除 2.型号、规格:DN65 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03B038 | 热力装置入口 | 1.名称:热力装置入口 2.规格:蝶阀DN100、压力表Y-100、温度计、闸板阀DN40、Y型过滤器10目、Y型过滤器60目、超声波式热量表DN70、自力式压差控制阀DN100、闸板阀DN32、静态水力平衡阀DN100 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001002 004 | 钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN100 5.连接形式:焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗 | m | 57.4 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031201001 002 | 管道刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹漆两道 | m2 | 13.62 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031208002 002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:45mm 3.管道外径: φ133mm以下 | m3 | 0.87 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031208007 002 | 防潮层、保护层 | 1.类型:保护层 2.材质:玻璃丝布 | m2 | 28.76 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031003003 005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | 031003003 006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：农业推广小区--采暖工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 10 | 031003001 004 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031003001 005 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031003001 006 | 螺纹阀门 | 1.类型:排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 031002003 002 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质管道管径DN 65 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 农业推广小区--电瓶车棚 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：农业推广小区--电瓶车棚 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017 006 | 配电箱 | 1.名称:CDZ 2.规格:400*300*200 3.安装方式:底边距地1. 8m | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030412001 002 | 普通灯具 | 1.名称:带延时开关吸顶灯 2.安装方式:吸顶安装 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030411001 010 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PE塑料管 3.规格:De65 4.配置形式:埋地敷设 | m | 38.02 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030411001 011 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.配置形式:暗配 | m | 8.06 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030408001 007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-3*10 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:穿管敷设 | m | 44.07 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030408001 008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-2*2.5 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:穿管敷设 | m | 10.47 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030408006 005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:三芯 3.规格:10mm2以下 4.材质、类型:铜芯 5.电压(kV):1KV | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030408006 006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:两芯 3.规格:10mm2以下 4.材质、类型:铜芯 5.电压(kV):1KV | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 福利厂小区--修缮建筑工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利厂小区--修缮建筑工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011607002 004 | 防水层拆除 | 部位:屋面 1.3厚防水卷材 | m2 | 802.9 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011607001 004 | 刚性层拆除 | 部位:屋面 1.20厚细石混凝土 2.40厚岩棉板保温板 3.20厚水泥砂浆找平层 4.钢筋混凝土屋面板 | m2 | 770.43 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011101006 004 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度:20厚1:2. 5水泥砂浆保护层 2.0.4厚聚乙烯膜一层 | m2 | 770.43 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010902001 004 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS防水层 2.防水层数:2层 3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 802.9 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011001001 004 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:130厚挤塑聚苯板保温板 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 770.43 |  |  |  |  |  |
| 6 | 010902002 004 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 770.43 |  |  |  |  |  |
|  |  | 车棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 01B023 | 拆除原旧车棚 | 1.拆除原旧车棚（钢结构+彩钢棚） | m2 | 47.77 |  |  |  |  |  |
| 8 | 010101004 004 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 10.56 |  |  |  |  |  |
| 9 | 010103001 004 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 | m3 | 7.12 |  |  |  |  |  |
| 10 | 010501003 004 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.82 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利厂小区--修缮建筑工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 11 | 010501001 004 | 垫层 | 1.部位:基础垫层 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010515001 007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: φ10以内 | t | 0.504 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010515001 008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢 业14以内 | t | 0.132 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 010516002 004 | 预埋铁件 | 1.铁件尺寸:300*400*12 mm预埋板、6 业24 | t | 0.105 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铁艺大门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 01B024 | 铁艺大门拆除 | 1.拆除原铁艺大门 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011702001 007 | 基础 | 1.基础垫层 木模板 | m2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 011702001 008 | 基础 | 1.独立基础 木模板 | m2 | 12.8 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 011704001 004 | 超高施工增加 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

|  | 福利厂小区--路面工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利厂小区--路面工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001 004 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 235.11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040202001 004 | 路床(槽）整形 | 1.部位:路基碾压 | m2 | 783.7 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040201020 004 | 褥垫层 | 1.厚度:300mm 2.材料品种、规格及比例:3:7灰土 | m2 | 783.7 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040203007 004 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:缝内填沥青类材料 4.塑料膜养护 5.刻纹机刻纹 | m2 | 783.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 福利厂小区--电气土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利厂小区--电气土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 强电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆手孔井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040504001 014 | 砌筑井 | 1.部位:电缆手孔井 2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 3、.:、水 浆砌筑MU20粉煤灰砖 4.混凝土强度等级:C20 5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理 8.参考图集12D9-P114 | 座 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆穿管埋设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040101002 014 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 19.27 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001 027 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 5.86 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040103001 028 | 回填方 | 1.填方材料品种:细砂 | m3 | 8.06 |  |  |  |  |  |
| 5 | 040305001 018 | 垫层 | 1.材料品种、规格:细砂 2.厚度:100mm | m3 | 4.88 |  |  |  |  |  |
| 6 | 040803007 005 | 铺砂、盖保护板 (砖） | 1.种类:C15混凝土板 2.规格:550*200*40mm | m | 147.32 |  |  |  |  |  |
|  |  | 弱电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通信手孔井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利厂小区--电气土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 7 | 040504001 015 | 砌筑井 | 1.部位:通信手孔井 2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 3、.:、水 浆砌筑MU20粉煤灰砖 4.混凝土强度等级:C20 5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理 8.参考图集12D9-P114 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2*七孔梅花管、6*SC50镀锌钢管埋设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 040101002 015 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 26.91 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040103001 029 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 040103001 030 | 回填方 | 1.填方材料品种:细砂 | m3 | 15.43 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 040305001 020 | 垫层 | 1.材料品种、规格:C15混凝土 2.厚度:80mm | m3 | 3.82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 福利厂小区--给水土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利厂小区--给水土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 给水管管沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002 016 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 25.13 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001 031 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 13.9 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001 032 | 回填方 | 1.填方材料品种:中、粗砂 | m3 | 5.02 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040305001 021 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中、粗砂 2.厚度:150mm | m3 | 5.46 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 041001009 012 | 拆除井 | 1.拆除井 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 水表井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040504001 016 | 砌筑井 | 1.部位:水表井 2.垫层材质及厚度:C10混凝土 3.底板材质及厚度:C25混凝土 4、.:、水 浆砌筑MU10砖 5.砂浆强度等级:C25 6.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 7.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 8.参考图集07MS101-2-P 41 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 福利厂小区--污水土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利厂小区--污水土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 污水管管沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002 017 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 51.31 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001 033 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 0.92 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001 034 | 回填方 | 1.填方材料品种:中、粗砂 | m3 | 34.6 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040305001 022 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中、粗砂 2.厚度:150mm | m3 | 9.71 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 041001009 013 | 拆除井 | 1.拆除井 | 座 | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 污水检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040504002 008 | 混凝土井 | 1. Φ1000圆形混凝土污水检查井 2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土 3.基础材质及厚度:220厚C25混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:100厚C25钢筋砼 6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.参考图集:06MS201-3- P21 | 座 | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 福利厂小区--雨水土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利厂小区--雨水土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 雨水管管沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002 018 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 68.81 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001 035 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 3.64 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001 036 | 回填方 | 1.填方材料品种:中、粗砂 | m3 | 47.21 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040305001 023 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中、粗砂 2.厚度:150mm | m3 | 12.39 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除雨水口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 041001009 014 | 拆除井 | 1.拆除雨水口 | 座 | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 单篦雨水口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040504009 003 | 雨水口 | 1.雨水口规格:680*380 mm 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 3.井深:1m 4.材料品种、规格:普通砖 5.10cmC15砼过梁 6.井篦采用球墨铸铁雨水口箅带座 7.参考图集12S-8-P55 | 座 | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 041001009 015 | 拆除井 | 1.拆除井 | 座 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 雨水检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利厂小区--雨水土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 8 | 040504002 009 | 混凝土井 | 1. Φ1000圆形混凝土污水检查井 2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土 3.基础材质及厚度:220厚C25混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:100厚C25钢筋砼 6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.参考图集:06MS201-3- P12 | 座 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 福利厂小区--暖通土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利厂小区--暖通土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 供暖管管沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002 019 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 40.39 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001 037 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 11.07 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001 038 | 回填方 | 1.填方材料品种:细砂 | m3 | 10.99 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040305001 024 | 垫层 | 1.材料品种、规格:级配砂石 2.厚度:200mm | m3 | 7.9 |  |  |  |  |  |
| 5 | 040305001 025 | 垫层 | 1.材料品种、规格:细砂 2.厚度:200mm | m3 | 10.14 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 041001009 016 | 拆除井 | 1.拆除井 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 砖砌阀门检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 040504001 017 | 砌筑井 | 1.种类、规格:DN70、DN 80 2.部位:检查井 3、.:、砖规格 4.混凝土强度等级:C20 5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.参考图集12N6-P28、2 9 | 座 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土阀门检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利厂小区--暖通土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 8 | 040504002 010 | 混凝土井 | 1.阀门检查井 2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土 3.基础材质及厚度:200厚C25混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:200厚C25钢筋砼 6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.参考图集:12N6P26-32页 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 福利厂小区--电气工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利厂小区--电气工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412007 004 | 一般路灯 | 1.名称:太阳能路灯 2.规格:LED-1*35W IP4 5 3.墙挂式灯具，安装高度为3.2m，半截光型 | 套 | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030404017 010 | 配电箱 | 1.名称:AL-Z 2.规格:800*600*200 3.防护等级:IP45 4.材质:304不锈钢 5.安装方式:明敷 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030404016 004 | 电表箱 | 1.名称:单元表箱 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030411001 018 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PE塑料管 3.规格:De65 4.配置形式:埋地敷设 | m | 213.96 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030408001 014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 238.16 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030408006 011 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以下 4.材质、类型:铜芯 5.电压等级（kV):1KV | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

|  | 福利厂小区--弱电工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利厂小区--弱电工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411001 019 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:埋地敷设 | m | 151.5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030411001 020 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:七孔梅花管 3.规格:De110 4.配置形式:埋地敷设 | m | 209.34 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

|  | 福利厂小区--给水工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利厂小区--给水工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006 020 | 塑料管 | 1.材质:PE100级给水管拆除 2.规格:De160 3.连接形式:电熔连接 | m | 37.35 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006 021 | 塑料管 | 1.材质:PE100级给水管拆除 2.规格:De63 3.连接形式:电熔连接 | m | 12.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031001006 022 | 塑料管 | 1.材质:PE100级给水管 2.规格:De160 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 | m | 37.35 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001006 023 | 塑料管 | 1.材质:PE100级给水管 2.规格:De63 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 | m | 12.5 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031003003 016 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:伸缩器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030804014 004 | 低压塑料管件 | 1.类型:盘熔短管 2.规格:De63 3.连接形式:热熔连接 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031003013 004 | 水表 | 1.类型:水表组 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 组 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

|  | 福利厂小区--排水工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利厂小区--排水工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006 024 | 塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除 2.规格: De200 3.连接形式:胶圈接口 | m | 36.3 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006 025 | 塑料管 | 1.材质:PVC排水塑料管 2.规格: De100 3.连接形式:粘接连接 | m | 42 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040501004 006 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ ) De200 4.连接形式:胶圈接口 5.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 36.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001006 026 | 塑料管 | 1.材质:PVC塑料排水管 2.规格:De110 3.连接形式:粘接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5.安装部位:室外 6.介质:污水 | m | 42 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

|  | 福利厂小区--雨水工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利厂小区--雨水工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006 027 | 塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除 2.规格: De300 3.连接形式:胶圈接口 | m | 48.05 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006 028 | 塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除 2.规格: De200 3.连接形式:胶圈接口 | m | 29.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040501004 007 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ ) De300 4.连接形式:胶圈接口 5.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 48.05 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040501004 008 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ ) De200 4.连接形式:胶圈接口 5.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 29.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 福利厂小区--采暖工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利厂小区--采暖工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031003014 004 | 热量表 | 1.类型:热力入口拆除 2.型号、规格:DN100 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001002 017 | 钢管 | 1.部位:直埋式保温管拆除 2.规格:DN100 3.连接形式:焊接 | m | 5.53 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031001002 018 | 钢管 | 1.部位:直埋式保温管拆除 2.规格:DN80 3.连接形式:焊接 | m | 34.92 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001002 019 | 钢管 | 1.部位:直埋式保温管拆除 2.规格:DN65 3.连接形式:焊接 | m | 15.76 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 03B096 | 热力装置入口 | 1.名称:热力装置入口 2.规格:蝶阀DN100、压力表Y-100、温度计、闸板阀DN40、Y型过滤器10目、Y型过滤器60目、超声波式热量表DN70、自力式压差控制阀DN100、闸板阀DN32、静态水力平衡阀DN100 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031001008 001 | 直埋式预制保温管 | 1.名称:直埋式预制保温管 2.介质:采暖供回水 3.管道材质、规格:DN10 0 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 5.53 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利厂小区--采暖工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 7 | 031001008 002 | 直埋式预制保温管 | 1.名称:直埋式预制保温管 2.介质:采暖供回水 3.管道材质、规格:DN80 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 34.92 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031001008 003 | 直埋式预制保温管 | 1.名称:直埋式预制保温管 2.介质:采暖供回水 3.管道材质、规格:DN65 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 15.76 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031003003 017 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN10 0 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031003003 018 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031003003 019 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031003001 010 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 031003001 011 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 031003001 012 | 螺纹阀门 | 1.类型:排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利厂小区--采暖工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 3 页 |  |  | 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 15 | 031002003 005 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质管道管径DN 100 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 福利厂小区--电瓶车棚 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利厂小区--电瓶车棚 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017 011 | 配电箱 | 1.名称:CAZ 2.规格:400*300*200 3.安装方式:底边距地1. 8m | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030412001 004 | 普通灯具 | 1.名称:带延时开关吸顶灯 2.安装方式:吸顶安装 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030411001 021 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PE塑料管 3.规格:De65 4.配置形式:埋地敷设 | m | 73.6 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030411001 022 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.配置形式:暗配 | m | 8.06 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030408001 015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-3*10 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:穿管敷设 | m | 80.54 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030408001 016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-2*2.5 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:穿管敷设 | m | 10.47 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030408006 012 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:三芯 3.规格:10mm2以下 4.材质、类型:铜芯 5.电压(kV):1KV | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030408006 013 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:两芯 3.规格:10mm2以下 4.材质、类型:铜芯 5.电压(kV):1KV | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 建行小区--修缮建筑工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建行小区--修缮建筑工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011607002 006 | 防水层拆除 | 部位:屋面 1.3厚防水卷材 | m2 | 750.9 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011607001 006 | 刚性层拆除 | 部位:屋面 1.20厚细石混凝土 2.40厚岩棉板保温板 3.20厚水泥砂浆找平层 4.钢筋混凝土屋面板 | m2 | 731.7 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011101006 006 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度:20厚1:2. 5水泥砂浆保护层 2.0.4厚聚乙烯膜一层 | m2 | 731.7 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010902001 006 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS防水层 2.防水层数:2层 3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 750.9 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011001001 006 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:130厚挤塑聚苯板保温板 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 731.7 |  |  |  |  |  |
| 6 | 010902002 006 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 731.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 车棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 01B036 | 拆除原旧车棚 | 1.拆除原旧车棚（钢结构+彩钢棚） | m2 | 30 |  |  |  |  |  |
| 8 | 010101004 005 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 7.92 |  |  |  |  |  |
| 9 | 010103001 005 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 | m3 | 5.34 |  |  |  |  |  |
| 10 | 010501003 005 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.12 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建行小区--修缮建筑工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 11 | 010501001 005 | 垫层 | 1.部位:基础垫层 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.47 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010515001 009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: φ10以内 | t | 0.378 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010515001 010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢 业14以内 | t | 0.099 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 010516002 005 | 预埋铁件 | 1.铁件尺寸:300*400*12 mm预埋板、6 业24 | t | 0.079 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铁艺大门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 01B037 | 铁艺大门拆除 | 1.拆除原铁艺大门 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011702001 009 | 基础 | 1.基础垫层 木模板 | m2 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 011702001 010 | 基础 | 1.独立基础 木模板 | m2 | 9.6 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 011704001 006 | 超高施工增加 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

|  | 建行小区--路面工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建行小区--路面工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001 006 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 165.71 |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040202001 006 | 路床(槽）整形 | 1.部位:路基碾压 | m2 | 552.36 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040201020 006 | 褥垫层 | 1.厚度:300mm 2.材料品种、规格及比例:3:7灰土 | m2 | 552.36 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040203007 006 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:缝内填沥青类材料 4.塑料膜养护 5.刻纹机刻纹 | m2 | 552.36 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 建行小区--电气土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建行小区--电气土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 强电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆穿管埋设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002 026 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 8.55 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001 051 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 2.17 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001 052 | 回填方 | 1.填方材料品种:细砂 | m3 | 5.74 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040305001 034 | 垫层 | 1.材料品种、规格:细砂 2.厚度:100mm | m3 | 2.6 |  |  |  |  |  |
| 5 | 040803007 007 | 铺砂、盖保护板 (砖） | 1.种类:C15混凝土板 2.规格:550*200*40mm | m | 36.42 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆手孔井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040504001 021 | 砌筑井 | 1.部位:电缆手孔井 2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 3、.:、水 浆砌筑MU20粉煤灰砖 4.混凝土强度等级:C20 5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理 8.参考图集12D9-P114 | 座 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 弱电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2*七孔梅花管、6*SC50镀锌钢管埋设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 040101002 027 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 12.32 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建行小区--电气土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 8 | 040305001 035 | 垫层 | 1.材料品种、规格:C15混凝土 2.厚度:80mm | m3 | 1.75 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040103001 053 | 回填方 | 1.填方材料品种:细砂 | m3 | 7.07 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 040103001 054 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 3.21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通信手孔井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 040504001 022 | 砌筑井 | 1.部位:通信手孔井 2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 3、.:、水 浆砌筑MU20粉煤灰砖 4.混凝土强度等级:C20 5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理 8.参考图集12D9-P114 | 座 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 建行小区--给水土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建行小区--给水土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 给水管管沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002 028 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 40.96 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001 055 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 24.92 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001 056 | 回填方 | 1.填方材料品种:中、粗砂 | m3 | 6.09 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040305001 036 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中、粗砂 2.厚度:150mm | m3 | 8.95 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 041001009 022 | 拆除井 | 1.拆除井 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 水表井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040504001 023 | 砌筑井 | 1.部位:水表井 2.垫层材质及厚度:C10混凝土 3.底板材质及厚度:C25混凝土 4、.:、水 浆砌筑MU10砖 5.砂浆强度等级:C25 6.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 7.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 8.参考图集07MS101-2-P 41 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 建行小区--污水土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建行小区--污水土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 污水管管沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002 029 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 111.83 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001 057 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 1.84 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001 058 | 回填方 | 1.填方材料品种:中、粗砂 | m3 | 83.96 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040305001 037 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中、粗砂 2.厚度:150mm | m3 | 19.44 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 041001009 023 | 拆除井 | 1.拆除井 | 座 | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 污水检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040504002 014 | 混凝土井 | 1. Φ1000圆形混凝土污水检查井 2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土 3.基础材质及厚度:220厚C25混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:100厚C25钢筋砼 6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.参考图集:06MS201-3- P21 | 座 | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 建行小区--雨水土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建行小区--雨水土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 雨水管管沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002 030 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 80.16 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001 059 | 回填方 | 1.填方材料品种:中、粗砂 | m3 | 60.3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040305001 038 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中、粗砂 2.厚度:150mm | m3 | 13.14 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除雨水口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 041001009 024 | 拆除井 | 1.拆除雨水口 | 座 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 单篦雨水口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040504009 005 | 雨水口 | 1.雨水口规格:680*380 mm 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 3.井深:1m 4.材料品种、规格:普通砖 5.10cmC15砼过梁 6.井篦采用球墨铸铁雨水口箅带座 7.参考图集12S-8-P55 | 座 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 041001009 025 | 拆除井 | 1.拆除井 | 座 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 雨水检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建行小区--雨水土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 7 | 040504002 015 | 混凝土井 | 1. Φ1000圆形混凝土污水检查井 2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土 3.基础材质及厚度:220厚C25混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:100厚C25钢筋砼 6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.参考图集:06MS201-3- P12 | 座 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 建行小区--暖通土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建行小区--暖通土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 供暖管管沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002 031 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 11.77 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001 060 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 5.5 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001 061 | 回填方 | 1.填方材料品种:细砂 | m3 | 2.63 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040305001 039 | 垫层 | 1.材料品种、规格:级配砂石 2.厚度:200mm | m3 | 1.62 |  |  |  |  |  |
| 5 | 040305001 040 | 垫层 | 1.材料品种、规格:细砂 2.厚度:200mm | m3 | 1.74 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 041001009 026 | 拆除井 | 1.拆除井 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 砖砌阀门检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 040504001 024 | 砌筑井 | 1.种类、规格:DN80 2.部位:检查井 3、.:、砖规格 4.混凝土强度等级:C20 5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.参考图集12N6-P28、2 9 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 建行小区--电气工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建行小区--电气工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412007 006 | 一般路灯 | 1.名称:太阳能路灯 2.规格:LED-1*35W IP4 5 3.墙挂式灯具，安装高度为3.2m，半截光型 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030404017 013 | 配电箱 | 1.名称:AL-Z 2.规格:800*600*200 3.防护等级:IP45 4.材质:304不锈钢 5.安装方式:明敷 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030404016 006 | 电表箱 | 1.名称:单元表箱 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030411001 026 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PE塑料管 3.规格:De65 4.配置形式:埋地敷设 | m | 101.29 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030408001 018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 121.22 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030408006 015 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以下 4.材质、类型:铜芯 5.电压等级（kV):1KV | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

|  | 建行小区--弱电工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建行小区--弱电工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411001 027 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:埋地敷设 | m | 72 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030411001 028 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:七孔梅花管 3.规格:De110 4.配置形式:埋地敷设 | m | 73.16 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

|  | 建行小区-给水工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建行小区-给水工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006 038 | 塑料管 | 1.材质:PE100级给水管拆除 2.规格:De110 3.连接形式:电熔连接 | m | 70 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006 039 | 塑料管 | 1.材质:PE100级给水管拆除 2.规格:De63 3.连接形式:电熔连接 | m | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031001006 040 | 塑料管 | 1.材质:PE100级给水管 2.规格:De110 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 | m | 70 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001006 041 | 塑料管 | 1.材质:PE100级给水管 2.规格:De63 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 | m | 15 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031003003 022 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:伸缩器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030804014 006 | 低压塑料管件 | 1.类型:盘熔短管 2.规格:De63 3.连接形式:热熔连接 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031003013 006 | 水表 | 1.类型:水表组 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 组 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

|  | 建行小区--排水工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建行小区--排水工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006 042 | 塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除 2.规格: De200 3.连接形式:胶圈接口 | m | 112.9 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006 043 | 塑料管 | 1.材质:PVC排水塑料管 2.规格: De100 3.连接形式:粘接连接 | m | 18 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040501004 012 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ ) De200 4.连接形式:胶圈接口 5.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 112.9 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001006 044 | 塑料管 | 1.材质:PVC塑料排水管 2.规格:De110 3.连接形式:粘接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5.安装部位:室外 6.介质:污水 | m | 18 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

|  | 建行小区--雨水工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建行小区--雨水工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006 045 | 塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除 2.规格: De300 3.连接形式:胶圈接口 | m | 77.4 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006 046 | 塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除 2.规格: De200 3.连接形式:胶圈接口 | m | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040501004 013 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ ) De300 4.连接形式:胶圈接口 5.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 77.4 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040501004 014 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ ) De200 4.连接形式:胶圈接口 5.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 建行小区--采暖工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建行小区--采暖工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001002 021 | 钢管 | 1.部位:焊接钢管拆除 2.规格:DN100 3.连接形式:焊接 | m | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001008 005 | 直埋式预制保温管 | 1.名称:直埋式预制保温管 2.介质:采暖供回水 3.管道材质、规格:DN10 0 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 9 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031003003 023 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN10 0 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 建行小区--电瓶车棚 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建行小区--电瓶车棚 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017 014 | 配电箱 | 1.名称:CAZ 2.规格:400*300*200 3.安装方式:底边距地1. 8m | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030412001 005 | 普通灯具 | 1.名称:带延时开关吸顶灯 2.安装方式:吸顶安装 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030411001 029 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PE塑料管 3.规格:De65 4.配置形式:埋地敷设 | m | 59.68 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030411001 030 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.配置形式:暗配 | m | 8.06 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030408001 019 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-3*10 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:穿管敷设 | m | 66.27 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030408001 020 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-2*2.5 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:穿管敷设 | m | 10.47 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030408006 016 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:三芯 3.规格:10mm2以下 4.材质、类型:铜芯 5.电压(kV):1KV | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030408006 017 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:两芯 3.规格:10mm2以下 4.材质、类型:铜芯 5.电压(kV):1KV | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 电影公司小区--修缮建筑工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电影公司小区--修缮建筑工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011607002 007 | 防水层拆除 | 部位:屋面 1.3厚防水卷材 | m2 | 933.3 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011607001 007 | 刚性层拆除 | 部位:屋面 1.20厚细石混凝土 2.40厚岩棉板保温板 3.20厚水泥砂浆找平层 4.钢筋混凝土屋面板 | m2 | 912 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011101006 007 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度:20厚1:2. 5水泥砂浆保护层 2.0.4厚聚乙烯膜一层 | m2 | 912 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010902001 007 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS防水层 2.防水层数:2层 3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 933.3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011001001 007 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:130厚挤塑聚苯板保温板 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 912 |  |  |  |  |  |
| 6 | 010902002 007 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 912 |  |  |  |  |  |
|  |  | 铁艺大门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 01B043 | 铁艺大门拆除 | 1.拆除原铁艺大门 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011704001 007 | 超高施工增加 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 电影公司小区--路面工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电影公司小区--路面工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001 007 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 64.47 |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040202001 007 | 路床(槽）整形 | 1.部位:路基碾压 | m2 | 214.9 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040201020 007 | 褥垫层 | 1.厚度:300mm 2.材料品种、规格及比例:3:7灰土 | m2 | 214.9 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040203007 007 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:缝内填沥青类材料 4.塑料膜养护 5.刻纹机刻纹 | m2 | 214.9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 电影公司小区--电气土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电影公司小区--电气土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 强电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆手孔井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040504001 025 | 砌筑井 | 1.部位:电缆手孔井 2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 3、.:、水 浆砌筑MU20粉煤灰砖 4.混凝土强度等级:C20 5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理 8.参考图集12D9-P114 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆穿管埋设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040101002 032 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 4.06 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001 062 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 1.23 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040103001 063 | 回填方 | 1.填方材料品种:细砂 | m3 | 2.73 |  |  |  |  |  |
| 5 | 040305001 041 | 垫层 | 1.材料品种、规格:细砂 2.厚度:100mm | m3 | 1.03 |  |  |  |  |  |
| 6 | 040803007 008 | 铺砂、盖保护板 (砖） | 1.种类:C15混凝土板 2.规格:550*200*40mm | m | 17.29 |  |  |  |  |  |
|  |  | 弱电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通信手孔井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电影公司小区--电气土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 7 | 040504001 026 | 砌筑井 | 1.部位:通信手孔井 2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 3、.:、水 浆砌筑MU20粉煤灰砖 4.混凝土强度等级:C20 5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理 8.参考图集12D9-P114 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2*七孔梅花管、6*SC50镀锌钢管埋设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 040101002 033 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 10.63 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040103001 064 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 2.77 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 040103001 065 | 回填方 | 1.填方材料品种:细砂 | m3 | 6.1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 040305001 042 | 垫层 | 1.材料品种、规格:C15混凝土 2.厚度:80mm | m3 | 1.51 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 电影公司小区--给水土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电影公司小区--给水土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 给水管管沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002 034 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 21.26 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001 066 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 12.88 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001 067 | 回填方 | 1.填方材料品种:中、粗砂 | m3 | 3.22 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040305001 043 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中、粗砂 2.厚度:150mm | m3 | 4.64 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 041001009 027 | 拆除井 | 1.拆除井 | 座 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 水表井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040504001 027 | 砌筑井 | 1.部位:水表井 2.垫层材质及厚度:C10混凝土 3.底板材质及厚度:C25混凝土 4、.:、水 浆砌筑MU10砖 5.砂浆强度等级:C25 6.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 7.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 8.参考图集07MS101-2-P 41 | 座 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 电影公司小区--污水土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电影公司小区--污水土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 污水管管沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002 035 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 44.76 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001 068 | 回填方 | 1.填方材料品种:中、粗砂 | m3 | 34 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040305001 044 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中、粗砂 2.厚度:150mm | m3 | 8.31 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 041001009 028 | 拆除井 | 1.拆除井 | 座 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 污水检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040504002 016 | 混凝土井 | 1. Φ1000圆形混凝土污水检查井 2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土 3.基础材质及厚度:220厚C25混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:100厚C25钢筋砼 6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.参考图集:06MS201-3- P21 | 座 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 电影公司小区--雨水土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电影公司小区--雨水土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 雨水管管沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002 036 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 26.09 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001 069 | 回填方 | 1.填方材料品种:中、粗砂 | m3 | 18.57 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040305001 045 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中、粗砂 2.厚度:150mm | m3 | 5.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除雨水口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 041001009 029 | 拆除井 | 1.拆除雨水口 | 座 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 单篦雨水口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040504009 006 | 雨水口 | 1.雨水口规格:680*380 mm 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 3.井深:1m 4.材料品种、规格:普通砖 5.10cmC15砼过梁 6.井篦采用球墨铸铁雨水口箅带座 7.参考图集12S-8-P55 | 座 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 041001009 030 | 拆除井 | 1.拆除井 | 座 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 雨水检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电影公司小区--雨水土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 7 | 040504002 017 | 混凝土井 | 1. Φ1000圆形混凝土污水检查井 2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土 3.基础材质及厚度:220厚C25混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:100厚C25钢筋砼 6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.参考图集:06MS201-3- P12 | 座 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 电影公司小区--暖通土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电影公司小区--暖通土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 供暖管管沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002 037 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 56.06 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001 070 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 25.7 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001 071 | 回填方 | 1.填方材料品种:细砂 | m3 | 13.21 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040305001 046 | 垫层 | 1.材料品种、规格:级配砂石 2.厚度:200mm | m3 | 7.63 |  |  |  |  |  |
| 5 | 040305001 047 | 垫层 | 1.材料品种、规格:细砂 2.厚度:200mm | m3 | 8.15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 041001009 031 | 拆除井 | 1.拆除井 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 砖砌阀门检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 040504001 028 | 砌筑井 | 1.种类、规格:DN100、 DN125 2.部位:检查井 3、.:、砖规格 4.混凝土强度等级:C20 5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.参考图集12N6-P28、2 9 | 座 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土阀门检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电影公司小区--暖通土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 8 | 040504002 018 | 混凝土井 | 1.阀门检查井 2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土 3.基础材质及厚度:200厚C25混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:200厚C25钢筋砼 6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.参考图集:12N6P26-32页 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 电影公司小区--电气工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电影公司小区--电气工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412007 007 | 一般路灯 | 1.名称:太阳能路灯 2.规格:LED-1*35W IP4 5 3.墙挂式灯具，安装高度为3.2m，半截光型 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030404017 015 | 配电箱 | 1.名称:AL-Z 2.规格:800*600*200 3.防护等级:IP45 4.材质:304不锈钢 5.安装方式:明敷 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030404016 007 | 电表箱 | 1.名称:单元表箱 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030411001 031 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PE塑料管 3.规格:De65 4.配置形式:埋地敷设 | m | 49.97 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030408001 021 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 62.82 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030408006 018 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以下 4.材质、类型:铜芯 5.电压等级（kV):1KV | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

|  | 电影公司小区--弱电工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电影公司小区--弱电工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411001 032 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:埋地敷设 | m | 49.75 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030411001 033 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:七孔梅花管 3.规格:De110 4.配置形式:埋地敷设 | m | 68.72 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

|  | 电影院小区--给水工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电影院小区--给水工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006 047 | 塑料管 | 1.材质:PE100级给水管拆除 2.规格:De110 3.连接形式:电熔连接 | m | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006 048 | 塑料管 | 1.材质:PE100级给水管拆除 2.规格:De63 3.连接形式:电熔连接 | m | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031001006 049 | 塑料管 | 1.材质:PE100级给水管 2.规格:De110 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 | m | 40 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001006 050 | 塑料管 | 1.材质:PE100级给水管 2.规格:De63 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031003003 024 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:伸缩器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030804014 007 | 低压塑料管件 | 1.类型:盘熔短管 2.规格:De63 3.连接形式:热熔连接 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031003013 007 | 水表 | 1.类型:水表组 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 组 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

|  | 电影院小区--排水工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电影院小区--排水工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006 051 | 塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除 2.规格: De200 3.连接形式:胶圈接口 | m | 38.5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006 052 | 塑料管 | 1.材质:PVC排水塑料管 2.规格: De100 3.连接形式:粘接连接 | m | 17.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040501004 015 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ ) De200 4.连接形式:胶圈接口 5.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 38.5 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001006 053 | 塑料管 | 1.材质:PVC塑料排水管 2.规格:De110 3.连接形式:粘接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5.安装部位:室外 6.介质:污水 | m | 17.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

|  | 电影院小区--雨水工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电影院小区--雨水工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006 054 | 塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除 2.规格: De300 3.连接形式:胶圈接口 | m | 26.7 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006 055 | 塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除 2.规格: De200 3.连接形式:胶圈接口 | m | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040501004 016 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ ) De300 4.连接形式:胶圈接口 5.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 26.7 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040501004 017 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ ) De200 4.连接形式:胶圈接口 5.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 电影公司小区--采暖工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电影公司小区--采暖工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031003014 006 | 热量表 | 1.类型:热力入口拆除 2.型号、规格:DN100 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001002 022 | 钢管 | 1.部位:焊接钢管拆除 2.规格:DN100 3.连接形式:焊接 | m | 98.04 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031001002 023 | 钢管 | 1.部位:焊接钢管拆除 2.规格:DN80 3.连接形式:焊接 | m | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001002 024 | 钢管 | 1.部位:焊接钢管拆除 2.规格:DN40 3.连接形式:焊接 | m | 5.62 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 03B178 | 热力装置入口 | 1.名称:热力装置入口 2.规格:蝶阀DN100、压力表Y-100、温度计、闸板阀DN40、Y型过滤器10目、Y型过滤器60目、超声波式热量表DN70、自力式压差控制阀DN100、闸板阀DN32、静态水力平衡阀DN100 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031001008 006 | 直埋式预制保温管 | 1.名称:直埋式预制保温管 2.介质:采暖供回水 3.管道材质、规格:DN10 0 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 98.04 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031001008 007 | 直埋式预制保温管 | 1.名称:直埋式预制保温管 2.介质:采暖供回水 3.管道材质、规格:DN80 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电影公司小区--采暖工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 8 | 031001008 008 | 直埋式预制保温管 | 1.名称:直埋式预制保温管 2.介质:采暖供回水 3.管道材质、规格:DN40 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 5.62 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031003003 025 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031003003 026 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN10 0 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031003003 027 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031003001 013 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 031003001 014 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 031003001 015 | 螺纹阀门 | 1.类型:排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 031002003 006 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质管道管径DN 80 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 五交化小区--修缮建筑工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：五交化小区--修缮建筑工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011607002 008 | 防水层拆除 | 部位:屋面 1.3厚防水卷材 | m2 | 2018.31 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011607001 008 | 刚性层拆除 | 部位:屋面 1.20厚细石混凝土 2.40厚岩棉板保温板 3.20厚水泥砂浆找平层 4.钢筋混凝土屋面板 | m2 | 1947.21 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011101006 008 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度:20厚1:2. 5水泥砂浆保护层 2.0.4厚聚乙烯膜一层 | m2 | 1947.21 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010902001 008 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS防水层 2.防水层数:2层 3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 2018.31 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011001001 008 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:130厚挤塑聚苯板保温板 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 1947.21 |  |  |  |  |  |
| 6 | 010902002 008 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 1947.21 |  |  |  |  |  |
|  |  | 铁艺大门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 01B049 | 铁艺大门拆除 | 1.拆除原铁艺大门 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011704001 008 | 超高施工增加 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 五交化小区--路面工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：五交化小区--路面工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001 008 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 233.14 |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040202001 008 | 路床(槽）整形 | 1.部位:路基碾压 | m2 | 777.14 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040201020 008 | 褥垫层 | 1.厚度:300mm 2.材料品种、规格及比例:3:7灰土 | m2 | 777.14 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040203007 008 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:缝内填沥青类材料 4.塑料膜养护 5.刻纹机刻纹 | m2 | 777.14 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 五交化小区--电气土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：五交化小区--电气土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 强电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆手孔井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040504001 029 | 砌筑井 | 1.部位:电缆手孔井 2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 3、.:、水 浆砌筑MU20粉煤灰砖 4.混凝土强度等级:C20 5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理 8.参考图集12D9-P114 | 座 | 19 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆穿管埋设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040101002 038 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 28.71 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001 072 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 8.81 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040103001 073 | 回填方 | 1.填方材料品种:细砂 | m3 | 19.19 |  |  |  |  |  |
| 5 | 040305001 048 | 垫层 | 1.材料品种、规格:细砂 2.厚度:100mm | m3 | 7.35 |  |  |  |  |  |
| 6 | 040803007 009 | 铺砂、盖保护板 (砖） | 1.种类:C15混凝土板 2.规格:550*200*40mm | m | 125.96 |  |  |  |  |  |
|  |  | 弱电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通信手孔井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：五交化小区--电气土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 7 | 040504001 030 | 砌筑井 | 1.部位:通信手孔井 2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 3、.:、水 浆砌筑MU20粉煤灰砖 4.混凝土强度等级:C20 5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理 8.参考图集12D9-P114 | 座 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2*七孔梅花管、6*SC50镀锌钢管埋设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 040101002 039 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 28.27 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040103001 074 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 7.36 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 040103001 075 | 回填方 | 1.填方材料品种:细砂 | m3 | 16.21 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 040305001 049 | 垫层 | 1.材料品种、规格:C15混凝土 2.厚度:80mm | m3 | 4.01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 五交化小区--给水土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：五交化小区--给水土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 给水管管沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002 040 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 71.05 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001 076 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 39.04 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001 077 | 回填方 | 1.填方材料品种:中、粗砂 | m3 | 14.75 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040305001 050 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中、粗砂 2.厚度:150mm | m3 | 15.52 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 041001009 032 | 拆除井 | 1.拆除井 | 座 | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 水表井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040504001 031 | 砌筑井 | 1.部位:水表井 2.垫层材质及厚度:C10混凝土 3.底板材质及厚度:C25混凝土 4、.:、水 浆砌筑MU10砖 5.砂浆强度等级:C25 6.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 7.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 8.参考图集07MS101-2-P 41 | 座 | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 五交化小区--污水土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：五交化小区--污水土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 污水管管沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002 041 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 173.13 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001 078 | 回填方 | 1.填方材料品种:中、粗砂 | m3 | 129.17 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040305001 051 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中、粗砂 2.厚度:150mm | m3 | 33.34 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 041001009 033 | 拆除井 | 1.拆除井 | 座 | 13 |  |  |  |  |  |
|  |  | 污水检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040504002 019 | 混凝土井 | 1. Φ1000圆形混凝土污水检查井 2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土 3.基础材质及厚度:220厚C25混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:100厚C25钢筋砼 6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.参考图集:06MS201-3- P21 | 座 | 13 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 五交化小区--雨水土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：五交化小区--雨水土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 雨水管管沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002 042 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 109.5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001 079 | 回填方 | 1.填方材料品种:中、粗砂 | m3 | 79.98 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040305001 052 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中、粗砂 2.厚度:150mm | m3 | 20.82 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除雨水口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 041001009 034 | 拆除井 | 1.拆除雨水口 | 座 | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 单篦雨水口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040504009 007 | 雨水口 | 1.雨水口规格:680*380 mm 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 3.井深:1m 4.材料品种、规格:普通砖 5.10cmC15砼过梁 6.井篦采用球墨铸铁雨水口箅带座 7.参考图集12S-8-P55 | 座 | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 041001009 035 | 拆除井 | 1.拆除井 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 雨水检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：五交化小区--雨水土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 7 | 040504002 020 | 混凝土井 | 1. Φ1000圆形混凝土污水检查井 2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土 3.基础材质及厚度:220厚C25混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:100厚C25钢筋砼 6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.参考图集:06MS201-3- P12 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 五交化小区--暖通土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：五交化小区--暖通土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 供暖管管沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002 043 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 200.56 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001 080 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 91.95 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001 081 | 回填方 | 1.填方材料品种:细砂 | m3 | 47.27 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040305001 053 | 垫层 | 1.材料品种、规格:级配砂石 2.厚度:200mm | m3 | 27.28 |  |  |  |  |  |
| 5 | 040305001 054 | 垫层 | 1.材料品种、规格:细砂 2.厚度:200mm | m3 | 29.16 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 041001009 036 | 拆除井 | 1.拆除井 | 座 | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 砖砌阀门检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 040504001 032 | 砌筑井 | 1.种类、规格:DN100、 DN125 2.部位:检查井 3、.:、砖规格 4.混凝土强度等级:C20 5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.参考图集12N6-P28、2 9 | 座 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土阀门检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：五交化小区--暖通土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 8 | 040504002 021 | 混凝土井 | 1.阀门检查井 2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土 3.基础材质及厚度:200厚C25混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:200厚C25钢筋砼 6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.参考图集:12N6P26-32页 | 座 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 五交化小区--电气工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：五交化小区--电气工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412007 008 | 一般路灯 | 1.名称:太阳能路灯 2.规格:LED-1*35W IP4 5 3.墙挂式灯具，安装高度为3.2m，半截光型 | 套 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030404017 016 | 配电箱 | 1.名称:AL-Z 2.规格:800*600*200 3.防护等级:IP45 4.材质:304不锈钢 5.安装方式:明敷 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030404017 017 | 配电箱 | 1.名称:FZ1 2.规格:800*600*200 3.防护等级:IP45 4.材质:304不锈钢 5.安装方式:明敷 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030404017 018 | 配电箱 | 1.名称:FZ2 2.规格:800*600*200 3.防护等级:IP45 4.材质:304不锈钢 5.安装方式:明敷 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030404017 019 | 配电箱 | 1.名称:FZ3 2.规格:800*600*200 3.防护等级:IP45 4.材质:304不锈钢 5.安装方式:明敷 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030404017 020 | 配电箱 | 1.名称:FZ4 2.规格:800*600*200 3.防护等级:IP45 4.材质:304不锈钢 5.安装方式:明敷 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030404016 008 | 电表箱 | 1.名称:单元表箱 | 台 | 11 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030411001 034 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PE塑料管 3.规格:De100 4.配置形式:埋地敷设 | m | 216.51 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：五交化小区--电气工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 9 | 030411001 035 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PE塑料管 3.规格:De65 4.配置形式:埋地敷设 | m | 229.89 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030411001 036 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PE塑料管 3.规格:De50 4.配置形式:埋地敷设 | m | 86.62 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030408001 022 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*120 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 219.56 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030408001 023 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*95 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 25.56 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030408001 024 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 179.75 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030408001 025 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 106.18 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030408001 026 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*50+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 107.65 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030408006 019 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以下 4.材质、类型:铜芯 5.电压等级（kV):1KV | 个 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：五交化小区--电气工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 3 页 |  |  | 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 17 | 030408006 020 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以下 4.材质、类型:铜芯 5.电压等级（kV):1KV | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 五交化小区--弱电工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：五交化小区--弱电工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411001 037 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:埋地敷设 | m | 230 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030411001 038 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:七孔梅花管 3.规格:De110 4.配置形式:埋地敷设 | m | 170.63 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

|  | 五交化小区--给水工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：五交化小区--给水工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006 056 | 塑料管 | 1.材质:PE100级给水管拆除 2.规格:De160 3.连接形式:电熔连接 | m | 111.7 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006 057 | 塑料管 | 1.材质:PE100级给水管拆除 2.规格:De63 3.连接形式:电熔连接 | m | 19 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031001006 058 | 塑料管 | 1.材质:PE100级给水管 2.规格:De160 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 | m | 111.7 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001006 059 | 塑料管 | 1.材质:PE100级给水管 2.规格:De63 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 | m | 19 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031003003 028 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:伸缩器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 11 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030804014 008 | 低压塑料管件 | 1.类型:盘熔短管 2.规格:De63 3.连接形式:热熔连接 | 个 | 22 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031003013 008 | 水表 | 1.类型:水表组 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 组 | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

|  | 五交化小区--排水工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：五交化小区--排水工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006 060 | 塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除 2.规格: De200 3.连接形式:胶圈接口 | m | 202 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006 061 | 塑料管 | 1.材质:PVC排水塑料管 2.规格: De100 3.连接形式:粘接连接 | m | 29.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040501004 018 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ ) De200 4.连接形式:胶圈接口 5.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 202 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001006 062 | 塑料管 | 1.材质:PVC塑料排水管 2.规格:De110 3.连接形式:粘接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5.安装部位:室外 6.介质:污水 | m | 29.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

|  | 五交化小区--雨水工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：五交化小区--雨水工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006 063 | 塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除 2.规格: De300 3.连接形式:胶圈接口 | m | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006 064 | 塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除 2.规格: De200 3.连接形式:胶圈接口 | m | 66 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040501004 019 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ ) De300 4.连接形式:胶圈接口 5.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 40 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040501004 020 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ ) De200 4.连接形式:胶圈接口 5.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 66 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 五交化小区--采暖工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：五交化小区--采暖工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031003014 007 | 热量表 | 1.类型:热力入口拆除 2.型号、规格:DN100 | 组 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001002 025 | 钢管 | 1.部位:直埋式保温管拆除 2.规格:DN125 3.连接形式:焊接 | m | 12.2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031001002 026 | 钢管 | 1.部位:直埋式保温管拆除 2.规格:DN100 3.连接形式:焊接 | m | 73.71 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001002 027 | 钢管 | 1.部位:直埋式保温管拆除 2.规格:DN80 3.连接形式:焊接 | m | 37.3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031001002 028 | 钢管 | 1.部位:直埋式保温管拆除 2.规格:DN65 3.连接形式:焊接 | m | 45 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 03B203 | 热力装置入口 | 1.名称:热力装置入口 2.规格:蝶阀DN100、压力表Y-100、温度计、闸板阀DN40、Y型过滤器10目、Y型过滤器60目、超声波式热量表DN70、自力式压差控制阀DN100、闸板阀DN32、静态水力平衡阀DN100 | 项 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031001008 009 | 直埋式预制保温管 | 1.名称:直埋式预制保温管 2.介质:采暖供回水 3.管道材质、规格:DN12 5 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 12.2 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：五交化小区--采暖工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 8 | 031001008 010 | 直埋式预制保温管 | 1.名称:直埋式预制保温管 2.介质:采暖供回水 3.管道材质、规格:DN10 0 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 73.71 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031001008 011 | 直埋式预制保温管 | 1.名称:直埋式预制保温管 2.介质:采暖供回水 3.管道材质、规格:DN80 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 37.3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031001008 012 | 直埋式预制保温管 | 1.名称:直埋式预制保温管 2.介质:采暖供回水 3.管道材质、规格:DN65 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031003003 029 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN10 0 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031003003 030 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 031003003 031 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 031003003 032 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN10 0 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：五交化小区--采暖工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 3 页 |  |  | 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 15 | 031003001 016 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 031003001 017 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 031003001 018 | 螺纹阀门 | 1.类型:排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 031002003 007 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质管道管径DN 100 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 外贸小区--修缮建筑工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：外贸小区--修缮建筑工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011607002 009 | 防水层拆除 | 部位:屋面 1.3厚防水卷材 | m2 | 701.77 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011607001 009 | 刚性层拆除 | 部位:屋面 1.20厚细石混凝土 2.40厚岩棉板保温板 3.20厚水泥砂浆找平层 4.钢筋混凝土屋面板 | m2 | 657.8 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011101006 009 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度:20厚1:2. 5水泥砂浆保护层 2.0.4厚聚乙烯膜一层 | m2 | 657.8 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010902001 009 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS防水层 2.防水层数:2层 3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 701.77 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011001001 009 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:130厚挤塑聚苯板保温板 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 675.22 |  |  |  |  |  |
| 6 | 010902002 009 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 675.22 |  |  |  |  |  |
|  |  | 铁艺大门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 01B055 | 铁艺大门拆除 | 1.拆除原铁艺大门 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011704001 009 | 超高施工增加 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 外贸小区--路面工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：外贸小区--路面工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001 009 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 63.75 |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040202001 009 | 路床(槽）整形 | 1.部位:路基碾压 | m2 | 212.49 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040201020 009 | 褥垫层 | 1.厚度:300mm 2.材料品种、规格及比例:3:7灰土 | m2 | 212.49 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040203007 009 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:缝内填沥青类材料 4.塑料膜养护 5.刻纹机刻纹 | m2 | 212.49 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 外贸小区--电气土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：外贸小区--电气土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 强电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆手孔井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040504001 033 | 砌筑井 | 1.部位:电缆手孔井 2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 3、.:、水 浆砌筑MU20粉煤灰砖 4.混凝土强度等级:C20 5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理 8.参考图集12D9-P114 | 座 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆穿管埋设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040101002 044 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 10.15 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001 082 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 3.09 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040103001 083 | 回填方 | 1.填方材料品种:细砂 | m3 | 6.82 |  |  |  |  |  |
| 5 | 040305001 055 | 垫层 | 1.材料品种、规格:细砂 2.厚度:100mm | m3 | 2.57 |  |  |  |  |  |
| 6 | 040803007 010 | 铺砂、盖保护板 (砖） | 1.种类:C15混凝土板 2.规格:550*200*40mm | m | 43.23 |  |  |  |  |  |
|  |  | 弱电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通信手孔井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：外贸小区--电气土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 7 | 040504001 034 | 砌筑井 | 1.部位:通信手孔井 2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 3、.:、水 浆砌筑MU20粉煤灰砖 4.混凝土强度等级:C20 5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理 8.参考图集12D9-P114 | 座 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2*七孔梅花管、6*SC50镀锌钢管埋设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 040101002 045 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 13.55 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040103001 084 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 3.53 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 040103001 085 | 回填方 | 1.填方材料品种:细砂 | m3 | 7.77 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 040305001 056 | 垫层 | 1.材料品种、规格:C15混凝土 2.厚度:80mm | m3 | 1.92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 外贸小区--给水土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：外贸小区--给水土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 给水管管沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002 046 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 28.77 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001 086 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 16.33 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001 087 | 回填方 | 1.填方材料品种:中、粗砂 | m3 | 4.86 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040305001 057 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中、粗砂 2.厚度:150mm | m3 | 6.88 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 041001009 037 | 拆除井 | 1.拆除井 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 水表井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040504001 035 | 砌筑井 | 1.部位:水表井 2.垫层材质及厚度:C10混凝土 3.底板材质及厚度:C25混凝土 4、.:、水 浆砌筑MU10砖 5.砂浆强度等级:C25 6.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 7.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 8.参考图集07MS101-2-P 41 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 外贸小区--污水土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：外贸小区--污水土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 污水管管沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002 047 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 49.76 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001 088 | 回填方 | 1.填方材料品种:中、粗砂 | m3 | 35.92 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040305001 058 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中、粗砂 2.厚度:150mm | m3 | 10.75 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 041001009 038 | 拆除井 | 1.拆除井 | 座 | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 污水检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040504002 022 | 混凝土井 | 1. Φ1000圆形混凝土污水检查井 2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土 3.基础材质及厚度:220厚C25混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:100厚C25钢筋砼 6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.参考图集:06MS201-3- P21 | 座 | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 外贸小区--暖通土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：外贸小区--暖通土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 供暖管管沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002 048 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 56.9 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001 089 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 26.09 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001 090 | 回填方 | 1.填方材料品种:细砂 | m3 | 13.41 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040305001 059 | 垫层 | 1.材料品种、规格:级配砂石 2.厚度:200mm | m3 | 7.74 |  |  |  |  |  |
| 5 | 040305001 060 | 垫层 | 1.材料品种、规格:细砂 2.厚度:200mm | m3 | 8.27 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 041001009 039 | 拆除井 | 1.拆除井 | 座 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 砖砌阀门检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 040504001 036 | 砌筑井 | 1.种类、规格:DN100、 DN125 2.部位:检查井 3、.:、砖规格 4.混凝土强度等级:C20 5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.参考图集12N6-P28、2 9 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土阀门检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：外贸小区--暖通土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 8 | 040504002 023 | 混凝土井 | 1.阀门检查井 2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土 3.基础材质及厚度:200厚C25混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:200厚C25钢筋砼 6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.参考图集:12N6P26-32页 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 外贸小区--电气工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：外贸小区--电气工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412007 009 | 一般路灯 | 1.名称:太阳能路灯 2.规格:LED-1*35W IP4 5 3.墙挂式灯具，安装高度为3.2m，半截光型 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030404017 021 | 配电箱 | 1.名称:AL-Z 2.规格:800*600*200 3.防护等级:IP45 4.材质:304不锈钢 5.安装方式:明敷 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030404016 009 | 电表箱 | 1.名称:单元表箱 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030411001 039 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PE塑料管 3.规格:De65 4.配置形式:埋地敷设 | m | 99.08 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030408001 027 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 120.42 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030408006 021 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以下 4.材质、类型:铜芯 5.电压等级（kV):1KV | 个 | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

|  | 外贸小区--弱电工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：外贸小区--弱电工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411001 040 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:埋地敷设 | m | 58.17 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030411001 041 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:七孔梅花管 3.规格:De110 4.配置形式:埋地敷设 | m | 93.17 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

|  | 外贸小区--给水工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：外贸小区--给水工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006 065 | 塑料管 | 1.材质:PE100级给水管拆除 2.规格:De110 3.连接形式:电熔连接 | m | 52 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006 066 | 塑料管 | 1.材质:PE100级给水管拆除 2.规格:De63 3.连接形式:电熔连接 | m | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031001006 067 | 塑料管 | 1.材质:PE100级给水管 2.规格:De110 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 | m | 52 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001006 068 | 塑料管 | 1.材质:PE100级给水管 2.规格:De63 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031003003 033 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:伸缩器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030804014 009 | 低压塑料管件 | 1.类型:盘熔短管 2.规格:De63 3.连接形式:热熔连接 | 个 | 12 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031003013 009 | 水表 | 1.类型:水表组 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 组 | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

|  | 外贸小区--排水工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：外贸小区--排水工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006 069 | 塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除 2.规格: De200 3.连接形式:胶圈接口 | m | 61.6 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006 070 | 塑料管 | 1.材质:PVC排水塑料管 2.规格: De100 3.连接形式:粘接连接 | m | 16.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040501004 021 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ ) De200 4.连接形式:胶圈接口 5.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 61.6 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001006 071 | 塑料管 | 1.材质:PVC塑料排水管 2.规格:De110 3.连接形式:粘接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5.安装部位:室外 6.介质:污水 | m | 16.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

|  | 外贸小区--采暖工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：外贸小区--采暖工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031003014 008 | 热量表 | 1.类型:热力入口拆除 2.型号、规格:DN100 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001002 029 | 钢管 | 1.部位:焊接钢管拆除 2.规格:DN100 3.连接形式:焊接 | m | 40.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03B224 | 热力装置入口 | 1.名称:热力装置入口 2.规格:蝶阀DN100、压力表Y-100、温度计、闸板阀DN40、Y型过滤器10目、Y型过滤器60目、超声波式热量表DN70、自力式压差控制阀DN100、闸板阀DN32、静态水力平衡阀DN100 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001008 013 | 直埋式预制保温管 | 1.名称:直埋式预制保温管 2.介质:采暖供回水 3.管道材质、规格:DN10 0 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 40.4 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031003003 034 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN10 0 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031003003 035 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN10 0 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031003001 019 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031003001 020 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：外贸小区--采暖工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 9 | 031003001 021 | 螺纹阀门 | 1.类型:排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031002003 008 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质管道管径DN 100 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

|  | 康健饮料小区--修缮建筑工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：康健饮料小区--修缮建筑工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011607002 010 | 防水层拆除 | 部位:屋面 1.3厚防水卷材 | m2 | 1171.13 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011607001 010 | 刚性层拆除 | 部位:屋面 1.20厚细石混凝土 2.40厚岩棉板保温板 3.20厚水泥砂浆找平层 4.钢筋混凝土屋面板 | m2 | 1126.73 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011101006 010 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度:20厚1:2. 5水泥砂浆保护层 2.0.4厚聚乙烯膜一层 | m2 | 1126.73 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010902001 010 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS防水层 2.防水层数:2层 3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 1171.13 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011001001 010 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:130厚挤塑聚苯板保温板 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 1126.73 |  |  |  |  |  |
| 6 | 010902002 010 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 1126.73 |  |  |  |  |  |
|  |  | 车棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 01B061 | 拆除原旧车棚 | 1.拆除原旧车棚（钢结构+彩钢棚） | m2 | 53 |  |  |  |  |  |
| 8 | 010101004 006 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 15.84 |  |  |  |  |  |
| 9 | 010103001 006 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 | m3 | 10.67 |  |  |  |  |  |
| 10 | 010501003 006 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.23 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：康健饮料小区--修缮建筑工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 11 | 010501001 006 | 垫层 | 1.部位:基础垫层 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.94 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010515001 011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: φ10以内 | t | 0.756 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010515001 012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢 业14以内 | t | 0.198 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 010516002 006 | 预埋铁件 | 1.铁件尺寸:300*400*12 mm预埋板、6 业24 | t | 0.157 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铁艺大门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 01B062 | 铁艺大门拆除 | 1.拆除原铁艺大门 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011702001 011 | 基础 | 1.基础垫层 木模板 | m2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 011702001 012 | 基础 | 1.独立基础 木模板 | m2 | 19.2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 011704001 010 | 超高施工增加 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

|  | 康健饮料小区--路面工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：康健饮料小区--路面工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001 010 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 108.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040202001 010 | 路床(槽）整形 | 1.部位:路基碾压 | m2 | 361.34 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040201020 010 | 褥垫层 | 1.厚度:300mm 2.材料品种、规格及比例:3:7灰土 | m2 | 361.34 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040203007 010 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:缝内填沥青类材料 4.塑料膜养护 5.刻纹机刻纹 | m2 | 361.34 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 康健饮料小区--电气土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：康健饮料小区--电气土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 强电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆手孔井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040504001 037 | 砌筑井 | 1.部位:电缆手孔井 2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 3、.:、水 浆砌筑MU20粉煤灰砖 4.混凝土强度等级:C20 5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理 8.参考图集12D9-P114 | 座 | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆穿管埋设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040101002 049 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 12.36 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001 091 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 3.76 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040103001 092 | 回填方 | 1.填方材料品种:细砂 | m3 | 8.3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 040305001 061 | 垫层 | 1.材料品种、规格:细砂 2.厚度:100mm | m3 | 3.13 |  |  |  |  |  |
| 6 | 040803007 011 | 铺砂、盖保护板 (砖） | 1.种类:C15混凝土板 2.规格:550*200*40mm | m | 52.64 |  |  |  |  |  |
|  |  | 弱电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通信手孔井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：康健饮料小区--电气土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 7 | 040504001 038 | 砌筑井 | 1.部位:通信手孔井 2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 3、.:、水 浆砌筑MU20粉煤灰砖 4.混凝土强度等级:C20 5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理 8.参考图集12D9-P114 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2*七孔梅花管、6*SC50镀锌钢管埋设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 040101002 050 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 9.06 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040103001 093 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 2.36 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 040103001 094 | 回填方 | 1.填方材料品种:细砂 | m3 | 5.2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 040305001 062 | 垫层 | 1.材料品种、规格:C15混凝土 2.厚度:80mm | m3 | 1.29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 康健饮料小区--给水土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：康健饮料小区--给水土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 给水管管沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002 051 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 30.99 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001 095 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 19.02 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001 096 | 回填方 | 1.填方材料品种:中、粗砂 | m3 | 4.44 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040305001 063 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中、粗砂 2.厚度:150mm | m3 | 6.77 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 041001009 040 | 拆除井 | 1.拆除井 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 水表井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040504001 039 | 砌筑井 | 1.部位:水表井 2.垫层材质及厚度:C10混凝土 3.底板材质及厚度:C25混凝土 4、.:、水 浆砌筑MU10砖 5.砂浆强度等级:C25 6.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 7.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 8.参考图集07MS101-2-P 41 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 康健饮料小区--污水土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：康健饮料小区--污水土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 污水管管沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002 052 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 41.42 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001 097 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 5.05 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001 098 | 回填方 | 1.填方材料品种:中、粗砂 | m3 | 27.81 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040305001 064 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中、粗砂 2.厚度:150mm | m3 | 6.24 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 041001009 041 | 拆除井 | 1.拆除井 | 座 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 污水检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040504002 024 | 混凝土井 | 1. Φ1000圆形混凝土污水检查井 2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土 3.基础材质及厚度:220厚C25混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:100厚C25钢筋砼 6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.参考图集:06MS201-3- P21 | 座 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 康健饮料小区--雨水土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：康健饮料小区--雨水土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 雨水管管沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002 053 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 30.57 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001 099 | 回填方 | 1.填方材料品种:中、粗砂 | m3 | 21.3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040305001 065 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中、粗砂 2.厚度:150mm | m3 | 6.68 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除雨水口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 041001009 042 | 拆除井 | 1.拆除雨水口 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 单篦雨水口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040504009 008 | 雨水口 | 1.雨水口规格:680*380 mm 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 3.井深:1m 4.材料品种、规格:普通砖 5.10cmC15砼过梁 6.井篦采用球墨铸铁雨水口箅带座 7.参考图集12S-8-P55 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 041001009 043 | 拆除井 | 1.拆除井 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 雨水检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：康健饮料小区--雨水土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 7 | 040504002 025 | 混凝土井 | 1. Φ1000圆形混凝土污水检查井 2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土 3.基础材质及厚度:220厚C25混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:100厚C25钢筋砼 6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.参考图集:06MS201-3- P12 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 康健饮料小区--暖通土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：康健饮料小区--暖通土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 供暖管管沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002 054 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 113.14 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001 100 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 50.85 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001 101 | 回填方 | 1.填方材料品种:细砂 | m3 | 28.32 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040305001 066 | 垫层 | 1.材料品种、规格:级配砂石 2.厚度:200mm | m3 | 15.1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 040305001 067 | 垫层 | 1.材料品种、规格:细砂 2.厚度:200mm | m3 | 16.11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 041001009 044 | 拆除井 | 1.拆除井 | 座 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 砖砌阀门检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 040504001 040 | 砌筑井 | 1.种类、规格:DN100、 DN125 2.部位:检查井 3、.:、砖规格 4.混凝土强度等级:C20 5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.参考图集12N6-P28、2 9 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土阀门检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：康健饮料小区--暖通土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 8 | 040504002 026 | 混凝土井 | 1.阀门检查井 2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土 3.基础材质及厚度:200厚C25混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:200厚C25钢筋砼 6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.参考图集:12N6P26-32页 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 康健饮料小区--电气工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：康健饮料小区--电气工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412007 010 | 一般路灯 | 1.名称:太阳能路灯 2.规格:LED-1*35W IP4 5 3.墙挂式灯具，安装高度为3.2m，半截光型 | 套 | 9 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030404017 022 | 配电箱 | 1.名称:AL-Z 2.规格:800*600*200 3.防护等级:IP45 4.材质:304不锈钢 5.安装方式:明敷 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030404017 023 | 配电箱 | 1.名称:FZ1 2.规格:800*600*200 3.防护等级:IP45 4.材质:304不锈钢 5.安装方式:明敷 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030404017 024 | 配电箱 | 1.名称:FZ2 2.规格:800*600*200 3.防护等级:IP45 4.材质:304不锈钢 5.安装方式:明敷 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030404017 025 | 配电箱 | 1.名称:FZ3 2.规格:800*600*200 3.防护等级:IP45 4.材质:304不锈钢 5.安装方式:明敷 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030404016 010 | 电表箱 | 1.名称:单元表箱 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030411001 042 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PE塑料管 3.规格:De100 4.配置形式:埋地敷设 | m | 60.7 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030411001 043 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PE塑料管 3.规格:De65 4.配置形式:埋地敷设 | m | 138.19 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：康健饮料小区--电气工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 9 | 030408001 028 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*120 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 73.82 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030408001 029 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 178.88 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030408006 022 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以下 4.材质、类型:铜芯 5.电压等级（kV):1KV | 个 | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

|  | 康健饮料小区--弱电工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：康健饮料小区--弱电工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411001 044 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:埋地敷设 | m | 118.03 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030411001 045 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:七孔梅花管 3.规格:De110 4.配置形式:埋地敷设 | m | 49.16 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

|  | 康健饮料小区--给水工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：康健饮料小区--给水工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006 072 | 塑料管 | 1.材质:PE100级给水管拆除 2.规格:De110 3.连接形式:电熔连接 | m | 55 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006 073 | 塑料管 | 1.材质:PE100级给水管拆除 2.规格:De63 3.连接形式:电熔连接 | m | 16.65 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031001006 074 | 塑料管 | 1.材质:PE100级给水管 2.规格:De110 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 | m | 55 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001006 075 | 塑料管 | 1.材质:PE100级给水管 2.规格:De63 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 | m | 16.65 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031003003 036 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:伸缩器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030804014 010 | 低压塑料管件 | 1.类型:盘熔短管 2.规格:De63 3.连接形式:热熔连接 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031003013 010 | 水表 | 1.类型:水表组 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 组 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

|  | 康健饮料小区--排水工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：康健饮料小区--排水工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006 076 | 塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除 2.规格: De200 3.连接形式:胶圈接口 | m | 42.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006 077 | 塑料管 | 1.材质:PVC排水塑料管 2.规格: De100 3.连接形式:粘接连接 | m | 23.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040501004 022 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ ) De200 4.连接形式:胶圈接口 5.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 42.1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001006 078 | 塑料管 | 1.材质:PVC塑料排水管 2.规格:De110 3.连接形式:粘接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5.安装部位:室外 6.介质:污水 | m | 23.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

|  | 康健饮料小区--雨水工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：康健饮料小区--雨水工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006 079 | 塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除 2.规格: De300 3.连接形式:胶圈接口 | m | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006 080 | 塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除 2.规格: De200 3.连接形式:胶圈接口 | m | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040501004 023 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ ) De300 4.连接形式:胶圈接口 5.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 15 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040501004 024 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ ) De200 4.连接形式:胶圈接口 5.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 康健饮料小区--采暖工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：康健饮料小区--采暖工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031003014 009 | 热量表 | 1.类型:热力入口拆除 2.型号、规格:DN100 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001002 030 | 钢管 | 1.部位:直埋式保温管拆除 2.规格:DN150 3.连接形式:焊接 | m | 11.7 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031001002 031 | 钢管 | 1.部位:直埋式保温管拆除 2.规格:DN125 3.连接形式:焊接 | m | 34.56 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001002 032 | 钢管 | 1.部位:直埋式保温管拆除 2.规格:DN100 3.连接形式:焊接 | m | 31.42 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031001002 033 | 钢管 | 1.部位:直埋式保温管拆除 2.规格:DN80 3.连接形式:焊接 | m | 28.46 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 03B249 | 热力装置入口 | 1.名称:热力装置入口 2.规格:蝶阀DN100、压力表Y-100、温度计、闸板阀DN40、Y型过滤器10目、Y型过滤器60目、超声波式热量表DN70、自力式压差控制阀DN100、闸板阀DN32、静态水力平衡阀DN100 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031001008 014 | 直埋式预制保温管 | 1.名称:直埋式预制保温管 2.介质:采暖供回水 3.管道材质、规格:DN15 0 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 11.7 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：康健饮料小区--采暖工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 8 | 031001008 015 | 直埋式预制保温管 | 1.名称:直埋式预制保温管 2.介质:采暖供回水 3.管道材质、规格:DN12 5 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 34.56 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031001008 016 | 直埋式预制保温管 | 1.名称:直埋式预制保温管 2.介质:采暖供回水 3.管道材质、规格:DN10 0 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 31.42 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031001008 017 | 直埋式预制保温管 | 1.名称:直埋式预制保温管 2.介质:采暖供回水 3.管道材质、规格:DN80 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 28.46 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031003003 037 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN10 0 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031003003 038 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 031003003 039 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN15 0 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 031003001 022 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：康健饮料小区--采暖工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 3 页 |  |  | 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 15 | 031003001 023 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 031003001 024 | 螺纹阀门 | 1.类型:排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 031002003 009 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质管道管径DN 150 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 康健饮料小区--电瓶车棚 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：康健饮料小区--电瓶车棚 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017 026 | 配电箱 | 1.名称:CAZ 2.规格:400*300*200 3.安装方式:底边距地1. 8m | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030412001 006 | 普通灯具 | 1.名称:带延时开关吸顶灯 2.安装方式:吸顶安装 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030411001 046 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PE塑料管 3.规格:De65 4.配置形式:埋地敷设 | m | 12.46 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030411001 047 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.配置形式:暗配 | m | 8.06 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030408001 030 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-3*10 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:穿管敷设 | m | 17.87 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030408001 031 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-2*2.5 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:穿管敷设 | m | 10.47 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030408006 023 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:三芯 3.规格:10mm2以下 4.材质、类型:铜芯 5.电压(kV):1KV | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030408006 024 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:两芯 3.规格:10mm2以下 4.材质、类型:铜芯 5.电压(kV):1KV | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 财政物业小区--修缮建筑工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：财政物业小区--修缮建筑工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011607002 011 | 防水层拆除 | 部位:屋面 1.3厚防水卷材 | m2 | 563.43 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011607001 011 | 刚性层拆除 | 部位:屋面 1.20厚细石混凝土 2.40厚岩棉板保温板 3.20厚水泥砂浆找平层 4.钢筋混凝土屋面板 | m2 | 539.6 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011101006 011 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度:20厚1:2. 5水泥砂浆保护层 2.0.4厚聚乙烯膜一层 | m2 | 539.6 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010902001 011 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS防水层 2.防水层数:2层 3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 563.43 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011001001 011 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:130厚挤塑聚苯板保温板 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 539.6 |  |  |  |  |  |
| 6 | 010902002 011 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 539.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 车棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 01B068 | 拆除原旧车棚 | 1.拆除原旧车棚（钢结构+彩钢棚） | m2 | 46.82 |  |  |  |  |  |
| 8 | 010101004 007 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 18.48 |  |  |  |  |  |
| 9 | 010103001 007 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 | m3 | 12.45 |  |  |  |  |  |
| 10 | 010501003 007 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.94 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：财政物业小区--修缮建筑工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 11 | 010501001 007 | 垫层 | 1.部位:基础垫层 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.09 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010515001 013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: φ10以内 | t | 0.882 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010515001 014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢 业14以内 | t | 0.231 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 010516002 007 | 预埋铁件 | 1.铁件尺寸:300*400*12 mm预埋板、6 业24 | t | 0.183 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铁艺大门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 01B069 | 铁艺大门拆除 | 1.拆除原铁艺大门 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011702001 013 | 基础 | 1.基础垫层 木模板 | m2 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 011702001 014 | 基础 | 1.独立基础 木模板 | m2 | 22.4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 011704001 011 | 超高施工增加 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

|  | 财政物业小区--路面工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：财政物业小区--路面工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001 011 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 213.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040202001 011 | 路床(槽）整形 | 1.部位:路基碾压 | m2 | 710.43 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040201020 011 | 褥垫层 | 1.厚度:300mm 2.材料品种、规格及比例:3:7灰土 | m2 | 710.43 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040203007 011 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:缝内填沥青类材料 4.塑料膜养护 5.刻纹机刻纹 | m2 | 710.43 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 财政物业小区--电气土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：财政物业小区--电气土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 强电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆手孔井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040504001 041 | 砌筑井 | 1.部位:电缆手孔井 2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 3、.:、水 浆砌筑MU20粉煤灰砖 4.混凝土强度等级:C20 5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理 8.参考图集12D9-P114 | 座 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆穿管埋设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040101002 055 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 5.91 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001 102 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 1.8 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040103001 103 | 回填方 | 1.填方材料品种:细砂 | m3 | 3.97 |  |  |  |  |  |
| 5 | 040305001 068 | 垫层 | 1.材料品种、规格:细砂 2.厚度:100mm | m3 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 040803007 012 | 铺砂、盖保护板 (砖） | 1.种类:C15混凝土板 2.规格:550*200*40mm | m | 25.19 |  |  |  |  |  |
|  |  | 弱电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通信手孔井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：财政物业小区--电气土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 7 | 040504001 042 | 砌筑井 | 1.部位:通信手孔井 2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 3、.:、水 浆砌筑MU20粉煤灰砖 4.混凝土强度等级:C20 5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理 8.参考图集12D9-P114 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2*七孔梅花管、6*SC50镀锌钢管埋设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 040101002 056 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 6.34 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040103001 104 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 1.65 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 040103001 105 | 回填方 | 1.填方材料品种:细砂 | m3 | 3.64 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 040305001 069 | 垫层 | 1.材料品种、规格:C15混凝土 2.厚度:80mm | m3 | 0.9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 财政物业小区--给水土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：财政物业小区--给水土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 给水管管沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002 057 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 15.6 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001 106 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 9.55 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001 107 | 回填方 | 1.填方材料品种:中、粗砂 | m3 | 2.27 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040305001 070 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中、粗砂 2.厚度:150mm | m3 | 3.41 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 041001009 045 | 拆除井 | 1.拆除井 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 水表井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040504001 043 | 砌筑井 | 1.部位:水表井 2.垫层材质及厚度:C10混凝土 3.底板材质及厚度:C25混凝土 4、.:、水 浆砌筑MU10砖 5.砂浆强度等级:C25 6.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 7.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 8.参考图集07MS101-2-P 41 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 财政物业小区--污水土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：财政物业小区--污水土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 污水管管沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002 058 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 106.84 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001 108 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 27.65 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001 109 | 回填方 | 1.填方材料品种:中、粗砂 | m3 | 60.24 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040305001 071 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中、粗砂 2.厚度:150mm | m3 | 13.52 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 041001009 046 | 拆除井 | 1.拆除井 | 座 | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 污水检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040504002 027 | 混凝土井 | 1. Φ1000圆形混凝土污水检查井 2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土 3.基础材质及厚度:220厚C25混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:100厚C25钢筋砼 6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.参考图集:06MS201-3- P21 | 座 | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 财政物业小区--雨水土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：财政物业小区--雨水土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 雨水管管沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002 059 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 54.05 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001 110 | 回填方 | 1.填方材料品种:中、粗砂 | m3 | 38.67 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040305001 072 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中、粗砂 2.厚度:150mm | m3 | 11.09 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除雨水口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 041001009 047 | 拆除井 | 1.拆除雨水口 | 座 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 单篦雨水口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040504009 009 | 雨水口 | 1.雨水口规格:680*380 mm 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 3.井深:1m 4.材料品种、规格:普通砖 5.10cmC15砼过梁 6.井篦采用球墨铸铁雨水口箅带座 7.参考图集12S-8-P55 | 座 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 041001009 048 | 拆除井 | 1.拆除井 | 座 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 雨水检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：财政物业小区--雨水土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 7 | 040504002 028 | 混凝土井 | 1. Φ1000圆形混凝土污水检查井 2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土 3.基础材质及厚度:220厚C25混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:100厚C25钢筋砼 6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.参考图集:06MS201-3- P12 | 座 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 财政物业小区--暖通土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：财政物业小区--暖通土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 供暖管管沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002 060 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 152.29 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001 111 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 70.42 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001 112 | 回填方 | 1.填方材料品种:细砂 | m3 | 35.07 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040305001 073 | 垫层 | 1.材料品种、规格:级配砂石 2.厚度:200mm | m3 | 20.81 |  |  |  |  |  |
| 5 | 040305001 074 | 垫层 | 1.材料品种、规格:细砂 2.厚度:200mm | m3 | 22.28 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 041001009 049 | 拆除井 | 1.拆除井 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 砖砌阀门检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 040504001 044 | 砌筑井 | 1.种类、规格:DN80 2.部位:检查井 3、.:、砖规格 4.混凝土强度等级:C20 5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.参考图集12N6-P28、2 9 | 座 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土阀门检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：财政物业小区--暖通土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 8 | 040504002 029 | 混凝土井 | 1.阀门检查井 2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土 3.基础材质及厚度:200厚C25混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:200厚C25钢筋砼 6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.参考图集:12N6P26-32页 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 财政物业小区--电气工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：财政物业小区--电气工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412007 011 | 一般路灯 | 1.名称:太阳能路灯 2.规格:LED-1*35W IP4 5 3.墙挂式灯具，安装高度为3.2m，半截光型 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030404017 027 | 配电箱 | 1.名称:AL-Z 2.规格:800*600*200 3.防护等级:IP45 4.材质:304不锈钢 5.安装方式:明敷 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030404016 011 | 电表箱 | 1.名称:单元表箱 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030411001 048 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PE塑料管 3.规格:De65 4.配置形式:埋地敷设 | m | 73.4 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030408001 032 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 94.08 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030408006 025 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以下 4.材质、类型:铜芯 5.电压等级（kV):1KV | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

|  | 财政物业小区--弱电工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：财政物业小区--弱电工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411001 049 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:埋地敷设 | m | 42.64 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030411001 050 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:七孔梅花管 3.规格:De110 4.配置形式:埋地敷设 | m | 46.45 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

|  | 财政物业小区--给水工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：财政物业小区--给水工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006 081 | 塑料管 | 1.材质:PE100级给水管拆除 2.规格:De110 3.连接形式:电熔连接 | m | 25 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006 082 | 塑料管 | 1.材质:PE100级给水管拆除 2.规格:De63 3.连接形式:电熔连接 | m | 7.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031001006 083 | 塑料管 | 1.材质:PE100级给水管 2.规格:De110 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 | m | 25 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001006 084 | 塑料管 | 1.材质:PE100级给水管 2.规格:De63 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 | m | 7.5 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031003003 040 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:伸缩器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030804014 011 | 低压塑料管件 | 1.类型:盘熔短管 2.规格:De63 3.连接形式:热熔连接 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031003013 011 | 水表 | 1.类型:水表组 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 组 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

|  | 财政物业小区--排水工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：财政物业小区--排水工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006 085 | 塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除 2.规格: De200 3.连接形式:胶圈接口 | m | 104 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006 086 | 塑料管 | 1.材质:PVC排水塑料管 2.规格: De100 3.连接形式:粘接连接 | m | 10.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040501004 025 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ ) De200 4.连接形式:胶圈接口 5.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 104 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001006 087 | 塑料管 | 1.材质:PVC塑料排水管 2.规格:De110 3.连接形式:粘接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5.安装部位:室外 6.介质:污水 | m | 10.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

|  | 财政物业小区--雨水工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：财政物业小区--雨水工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006 088 | 塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除 2.规格: De300 3.连接形式:胶圈接口 | m | 21.5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006 089 | 塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除 2.规格: De200 3.连接形式:胶圈接口 | m | 100.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040501004 026 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ ) De300 4.连接形式:胶圈接口 5.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 21.5 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040501004 027 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ ) De200 4.连接形式:胶圈接口 5.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 100.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 财政物业小区--采暖工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：财政物业小区--采暖工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031003014 010 | 热量表 | 1.类型:热力入口拆除 2.型号、规格:DN100 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001002 034 | 钢管 | 1.部位:焊接钢管拆除 2.规格:DN100 3.连接形式:焊接 | m | 75.81 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031001002 035 | 钢管 | 1.部位:焊接钢管拆除 2.规格:DN80 3.连接形式:焊接 | m | 48.9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 03B278 | 热力装置入口 | 1.名称:热力装置入口 2.规格:蝶阀DN100、压力表Y-100、温度计、闸板阀DN40、Y型过滤器10目、Y型过滤器60目、超声波式热量表DN70、自力式压差控制阀DN100、闸板阀DN32、静态水力平衡阀DN100 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031001008 018 | 直埋式预制保温管 | 1.名称:直埋式预制保温管 2.介质:采暖供回水 3.管道材质、规格:DN10 0 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 75.81 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031001008 019 | 直埋式预制保温管 | 1.名称:直埋式预制保温管 2.介质:采暖供回水 3.管道材质、规格:DN80 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 48.9 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：财政物业小区--采暖工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 7 | 031003003 041 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN10 0 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031003003 042 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031003001 025 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031003001 026 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031003001 027 | 螺纹阀门 | 1.类型:排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031002003 010 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质管道管径DN 100 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 财政物业小区--电瓶车棚 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：财政物业小区--电瓶车棚 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017 028 | 配电箱 | 1.名称:CAZ 2.规格:400*300*200 3.安装方式:底边距地1. 8m | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030412001 007 | 普通灯具 | 1.名称:带延时开关吸顶灯 2.安装方式:吸顶安装 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030411001 051 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PE塑料管 3.规格:De65 4.配置形式:埋地敷设 | m | 28.91 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030411001 052 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.配置形式:暗配 | m | 3.05 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030408001 033 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-3*10 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:穿管敷设 | m | 34.73 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030408001 034 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-2*2.5 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:穿管敷设 | m | 5.33 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030408006 026 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:三芯 3.规格:10mm2以下 4.材质、类型:铜芯 5.电压(kV):1KV | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030408006 027 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:两芯 3.规格:10mm2以下 4.材质、类型:铜芯 5.电压(kV):1KV | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 宁德苑小区--修缮建筑工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宁德苑小区--修缮建筑工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011607002 012 | 防水层拆除 | 部位:屋面 1.3厚防水卷材 | m2 | 600.48 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011607001 012 | 刚性层拆除 | 部位:屋面 1.20厚细石混凝土 2.40厚岩棉板保温板 3.20厚水泥砂浆找平层 4.钢筋混凝土屋面板 | m2 | 581.04 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011101006 012 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度:20厚1:2. 5水泥砂浆保护层 2.0.4厚聚乙烯膜一层 | m2 | 581.04 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010902001 012 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS防水层 2.防水层数:2层 3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 600.48 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011001001 012 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:130厚挤塑聚苯板保温板 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 581.04 |  |  |  |  |  |
| 6 | 010902002 012 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 581.04 |  |  |  |  |  |
|  |  | 车棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 01B076 | 拆除原旧车棚 | 1.拆除原旧车棚（钢结构+彩钢棚） | m2 | 45 |  |  |  |  |  |
| 8 | 010101004 008 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 10.56 |  |  |  |  |  |
| 9 | 010103001 008 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 | m3 | 7.12 |  |  |  |  |  |
| 10 | 010501003 008 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.82 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宁德苑小区--修缮建筑工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 11 | 010501001 008 | 垫层 | 1.部位:基础垫层 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010515001 015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: φ10以内 | t | 0.504 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010515001 016 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢 业14以内 | t | 0.132 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 010516002 008 | 预埋铁件 | 1.铁件尺寸:300*400*12 mm预埋板、6 业24 | t | 0.105 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铁艺大门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 01B077 | 铁艺大门拆除 | 1.拆除原铁艺大门 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011702001 015 | 基础 | 1.基础垫层 木模板 | m2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 011702001 016 | 基础 | 1.独立基础 木模板 | m2 | 12.8 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 011704001 012 | 超高施工增加 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

|  | 宁德苑小区--路面工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宁德苑小区--路面工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001 012 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 380.19 |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040202001 012 | 路床(槽）整形 | 1.部位:路基碾压 | m2 | 1267.31 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040201020 012 | 褥垫层 | 1.厚度:300mm 2.材料品种、规格及比例:3:7灰土 | m2 | 1267.31 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040203007 012 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:缝内填沥青类材料 4.塑料膜养护 5.刻纹机刻纹 | m2 | 1267.31 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 宁德苑小区--电气土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宁德苑小区--电气土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 强电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆手孔井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040504001 045 | 砌筑井 | 1.部位:电缆手孔井 2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 3、.:、水 浆砌筑MU20粉煤灰砖 4.混凝土强度等级:C20 5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理 8.参考图集12D9-P114 | 座 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆穿管埋设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040101002 061 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 11.31 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001 113 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 3.44 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040103001 114 | 回填方 | 1.填方材料品种:细砂 | m3 | 4.73 |  |  |  |  |  |
| 5 | 040305001 075 | 垫层 | 1.材料品种、规格:细砂 2.厚度:100mm | m3 | 2.86 |  |  |  |  |  |
| 6 | 040803007 013 | 铺砂、盖保护板 (砖） | 1.种类:C15混凝土板 2.规格:550*200*40mm | m | 48.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | 弱电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通信手孔井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宁德苑小区--电气土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 7 | 040504001 046 | 砌筑井 | 1.部位:通信手孔井 2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 3、.:、水 浆砌筑MU20粉煤灰砖 4.混凝土强度等级:C20 5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理 8.参考图集12D9-P114 | 座 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2*七孔梅花管、6*SC50镀锌钢管埋设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 040101002 062 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 17.76 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040103001 115 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 4.62 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 040103001 116 | 回填方 | 1.填方材料品种:细砂 | m3 | 10.19 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 040305001 076 | 垫层 | 1.材料品种、规格:C15混凝土 2.厚度:80mm | m3 | 2.52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 宁德苑小区--给水土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宁德苑小区--给水土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 给水管管沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002 063 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 64.43 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001 117 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 38.6 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001 118 | 回填方 | 1.填方材料品种:中、粗砂 | m3 | 8.7 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040305001 077 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中、粗砂 2.厚度:150mm | m3 | 14.07 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 041001009 050 | 拆除井 | 1.拆除井 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 水表井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040504001 047 | 砌筑井 | 1.部位:水表井 2.垫层材质及厚度:C10混凝土 3.底板材质及厚度:C25混凝土 4、.:、水 浆砌筑MU10砖 5.砂浆强度等级:C25 6.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装 7.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 8.参考图集07MS101-2-P 41 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 宁德苑小区--污水土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宁德苑小区--污水土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 污水管管沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002 064 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 30.14 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001 119 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 1.82 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001 120 | 回填方 | 1.填方材料品种:中、粗砂 | m3 | 21.71 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040305001 078 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中、粗砂 2.厚度:150mm | m3 | 4.99 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 041001009 051 | 拆除井 | 1.拆除井 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 污水检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040504002 030 | 混凝土井 | 1. Φ1000圆形混凝土污水检查井 2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土 3.基础材质及厚度:220厚C25混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:100厚C25钢筋砼 6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.参考图集:06MS201-3- P21 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 宁德苑小区--雨水土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宁德苑小区--雨水土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 雨水管管沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002 065 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 287.92 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001 121 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 28.89 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001 122 | 回填方 | 1.填方材料品种:中、粗砂 | m3 | 134.03 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040305001 079 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中、粗砂 2.厚度:150mm | m3 | 109.15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除雨水口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 041001009 052 | 拆除井 | 1.拆除雨水口 | 座 | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 单篦雨水口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040504009 010 | 雨水口 | 1.雨水口规格:680*380 mm 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 3.井深:1m 4.材料品种、规格:普通砖 5.10cmC15砼过梁 6.井篦采用球墨铸铁雨水口箅带座 7.参考图集12S-8-P55 | 座 | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 041001009 053 | 拆除井 | 1.拆除井 | 座 | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 雨水检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宁德苑小区--雨水土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 8 | 040504002 031 | 混凝土井 | 1. Φ1000圆形混凝土污水检查井 2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土 3.基础材质及厚度:220厚C25混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:100厚C25钢筋砼 6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.参考图集:06MS201-3- P12 | 座 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 宁德苑小区--暖通土建工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宁德苑小区--暖通土建工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 供暖管管沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002 066 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 50.42 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001 123 | 回填方 | 1.密实度要求: ≥90% 2.填方材料品种:原土 | m3 | 23.12 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001 124 | 回填方 | 1.填方材料品种:细砂 | m3 | 11.6 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040305001 080 | 垫层 | 1.材料品种、规格:级配砂石 2.厚度:200mm | m3 | 6.86 |  |  |  |  |  |
| 5 | 040305001 081 | 垫层 | 1.材料品种、规格:细砂 2.厚度:200mm | m3 | 7.33 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 041001009 054 | 拆除井 | 1.拆除井 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土阀门检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 040504002 032 | 混凝土井 | 1.阀门检查井 2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土 3.基础材质及厚度:200厚C25混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:200厚C25钢筋砼 6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 7.参考图集:12N6P26-32页 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 宁德苑小区--电气工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宁德苑小区--电气工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412007 012 | 一般路灯 | 1.名称:太阳能路灯 2.规格:LED-1*35W IP4 5 3.墙挂式灯具，安装高度为3.2m，半截光型 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030404017 029 | 配电箱 | 1.名称:AL-Z 2.规格:800*600*200 3.防护等级:IP45 4.材质:304不锈钢 5.安装方式:明敷 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030404016 012 | 电表箱 | 1.名称:单元表箱 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030411001 053 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PE塑料管 3.规格:De65 4.配置形式:埋地敷设 | m | 90.17 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030408001 035 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 111.83 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030408006 028 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以下 4.材质、类型:铜芯 5.电压等级（kV):1KV | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

|  | 宁德苑小区--弱电工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宁德苑小区--弱电工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411001 054 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:埋地敷设 | m | 71.3 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030411001 055 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:七孔梅花管 3.规格:De110 4.配置形式:埋地敷设 | m | 116.77 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

|  | 宁德苑小区--给水工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宁德苑小区--给水工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006 090 | 塑料管 | 1.材质:PE100级给水管拆除 2.规格:De110 3.连接形式:电熔连接 | m | 127.5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006 091 | 塑料管 | 1.材质:PE100级给水管拆除 2.规格:De63 3.连接形式:电熔连接 | m | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031001006 092 | 塑料管 | 1.材质:PE100级给水管 2.规格:De110 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 | m | 127.5 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001006 093 | 塑料管 | 1.材质:PE100级给水管 2.规格:De63 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031003003 043 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:伸缩器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030804014 012 | 低压塑料管件 | 1.类型:盘熔短管 2.规格:De63 3.连接形式:热熔连接 | 个 | 12 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031003013 012 | 水表 | 1.类型:水表组 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 组 | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

|  | 宁德苑小区--排水工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宁德苑小区--排水工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006 094 | 塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除 2.规格: De200 3.连接形式:胶圈接口 | m | 24 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006 095 | 塑料管 | 1.材质:PVC排水塑料管 2.规格: De100 3.连接形式:粘接连接 | m | 7.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040501004 028 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ ) De200 4.连接形式:胶圈接口 5.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 24 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001006 096 | 塑料管 | 1.材质:PVC塑料排水管 2.规格:De110 3.连接形式:粘接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5.安装部位:室外 6.介质:污水 | m | 7.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

|  | 宁德苑小区--雨水工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宁德苑小区--雨水工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006 097 | 塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除 2.规格: De300 3.连接形式:胶圈接口 | m | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006 098 | 塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除 2.规格: De200 3.连接形式:胶圈接口 | m | 66 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040501004 029 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ ) De300 4.连接形式:胶圈接口 5.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 40 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040501004 030 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ ) De200 4.连接形式:胶圈接口 5.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 66 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  | 宁德苑小区--采暖工程 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宁德苑小区--采暖工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031003014 011 | 热量表 | 1.类型:热力入口拆除 2.型号、规格:DN100 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001002 036 | 钢管 | 1.部位:焊接钢管拆除 2.规格:DN100 3.连接形式:焊接 | m | 35.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03B307 | 热力装置入口 | 1.名称:热力装置入口 2.规格:蝶阀DN100、压力表Y-100、温度计、闸板阀DN40、Y型过滤器10目、Y型过滤器60目、超声波式热量表DN70、自力式压差控制阀DN100、闸板阀DN32、静态水力平衡阀DN100 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001008 020 | 直埋式预制保温管 | 1.名称:直埋式预制保温管 2.介质:采暖供回水 3.管道材质、规格:DN10 0 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 35.8 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031003003 044 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN10 0 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031003003 045 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN10 0 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031003001 028 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031003001 029 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宁德苑小区--采暖工程 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 2 页 |  |  | 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |  |
| 9 | 031003001 030 | 螺纹阀门 | 1.类型:排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031002003 011 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质管道管径DN 100 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

|  | 宁德苑小区--电瓶车棚 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人或其授权人： |  |  | 法定代表人或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编制时间： |  |  | 复核时间： |  |  |

|  |  | 扉-1 |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宁德苑小区--电瓶车棚 |  |  |  |  |  | 标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个 老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017 030 | 配电箱 | 1.名称:CAZ 2.规格:400*300*200 3.安装方式:底边距地1. 8m | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030412001 008 | 普通灯具 | 1.名称:带延时开关吸顶灯 2.安装方式:吸顶安装 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030411001 056 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PE塑料管 3.规格:De65 4.配置形式:埋地敷设 | m | 48.86 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030411001 057 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.配置形式:暗配 | m | 13.04 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030408001 036 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-3*10 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:穿管敷设 | m | 55.18 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030408001 037 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-2*2.5 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1KV 5.敷设方式:穿管敷设 | m | 15.57 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030408006 029 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:三芯 3.规格:10mm2以下 4.材质、类型:铜芯 5.电压(kV):1KV | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030408006 030 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:两芯 3.规格:10mm2以下 4.材质、类型:铜芯 5.电压(kV):1KV | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |